# CAN-ASC-2.9 –

# Garderies accessibles

Projet de norme

Table des matières

1 À propos de Normes d'accessibilité canada	8

2 Énoncé du Conseil canadien des normes	14

3 Avis juridique de NAC	15

3.1 Avis juridique concernant les normes	15

3.2 Comprendre la présente édition du projet de norme	15

3.3 Exclusion de responsabilité	16

3.4 Propriété et droits de propriété intellectuelle	17

3.5 Droits de brevet	18

3.6 Cession des droits d’auteur	18

3.7 Utilisations autorisées du présent document	19

4 Membres du comité technique	20

5 Préface	21

6 Introduction	22

6.1 Importance de l’accessibilité dans les garderies	22

6.2 Survol de la conception accessible dans les garderies	23

7 Portée	26

7.1 Inclusions	26

7.2 Exclusions	26

7.3 Applications	26

7.4 Limites	27

7.5 L’éventail	27

7.6 Autres restrictions ou considérations pertinentes	28

7.7 Terminologie	29

8 Références	30

9 Définitions, symboles et abréviations	33

9.1 Définitions	33

10 Site et zones extérieures	36

10.1 Sites accessibles	36

10.1.1 Circulation extérieure, espaces et commodités	36

10.2 Stationnement	36

10.2.1 Dimensions des places de stationnement accessibles	36

10.2.2 Nombre requis de places de stationnement accessibles	37

10.2.3 Accès au stationnement et accessoires	37

10.3 Aires d’embarquement et de débarquement	37

11 Entrées et sorties des bâtiments	39

11.1 Bâtiment accessible	39

11.2 L’entrée principale	39

11.2.1 Portes à commande assisté et largeur de porte	40

11.2.2 Seuils et transitions de revêtement de plancher	41

11.3 Évacuations d’urgence	41

11.3.1 Voies d’évacuation accessibles	42

11.3.2 Alarmes sonores et visuelles	42

11.4 Systèmes de contrôle d’accès et de sécurité	43

11.4.1 Systèmes d’entrée accessible	43

11.4.2 Alertes visuelles et tactiles pour la sécurité	43

12 Aménagement intérieur et circulation	44

12.1 Circulation intérieure	44

12.1.1 Voies de circulation	44

12.1.2 Positions fixes	45

12.1.3 Orientation et la signalisation	45

12.2 Circulation verticale	45

12.2.1 Conception des escaliers	45

12.2.2 Conception des rampes	46

12.2.3 Ascenseurs	46

12.3 Espaces communs	47

12.4 Conception des salles d’activités pour les enfants	47

12.4.1 Salles de classe et espaces d’apprentissage	48

12.4.2 Salles de thérapie	49

12.4.3 Salles de musique	50

12.4.4 Salles sensorielles	52

12.4.5 Salles silencieuses	53

12.4.6 Salles polyvalentes	54

12.4.7 Salles multifonctionnelles	56

12.4.8 Considérations d’espace et de mouvement	57

12.4.9 Accès aux espaces d’apprentissage, au matériel, au mobilier et aux équipements	58

12.4.10 Zones familiales (espaces d’attente, de consultation, communautaires, ou pour les événements)	60

12.5 Aires de jeux intérieures et zones de loisirs	61

12.5.1 Général	61

12.5.2 Zones sensorielles	62

12.6 Salles de bains et installations sanitaires	64

12.6.1 Salles de bains accessibles	64

12.6.2 Tables à langer	65

12.6.3 Soutien pour l’assistance aux toilettes	66

12.7 Cuisine et salle à manger	67

12.7.1 Cuisines	67

12.7.2 Équipements de sécurité d’urgence	68

12.7.3 Salle à manger	68

12.8 Zones de rangement	69

12.8.1 Placards de rangement	69

12.8.2 Salles de rangement	70

12.9 Vestiaires	70

13 Zones d’accueil	72

14 Zones et installations réservées au personnel	73

14.1 Lieux de travail accessibles pour le personnel	73

14.2 Salles de repos et aires de repos	74

15 Commandes opérationnelles et environnementales	75

15.1 Commandes opérationnelles	75

15.2 Conception de l’éclairage (illumination)	75

15.3 Conception acoustique	77

16 Aires de jeux extérieures et aménagement paysager	79

16.1 Équipements de jeu en plein air	79

16.1.1 Revêtement de sécurité	79

16.1.2 Accès aux zones de jeux	79

16.2 Aménagement paysager et zones extérieurs	80

16.2.1 Espaces pour s’asseoir	80

16.2.2 Zones ombragées	80

16.2.3 Espaces extérieurs silencieux	80

17 Orientation et la signalisation	81

18 Installations d’entretien et de nettoyage	82

18.1 Installations de nettoyage	82

18.2 Zones de buanderie	82

18.3 Entretien régulier	83

19 Annexe A : Bibliographie (à titre informatif)	84

19.1 Actes	84

19.2 Normes et codes	84

19.3 Publications	86

# À propos de Normes d'accessibilité canada

Normes d’accessibilité Canada, sous les auspices duquel la présente norme a été produite, est un établissement public du gouvernement du Canada mandaté conformément à la Loi canadienne sur l’accessibilité. Les normes de Normes d’accessibilité Canada contribuent à l’objectif de la Loi canadienne sur l’accessibilité, qui est de profiter à toutes les personnes, en particulier aux personnes en situation de handicap, par la réalisation d’un Canada sans obstacle grâce à la détermination, à l’élimination et à la prévention des obstacles à l’accessibilité.

Le terme handicap désigne, au sens de la Loi canadienne sur l’accessibilité, toute déficience notamment physique, intellectuelle, cognitive, mentale ou sensorielle, trouble d’apprentissage ou de la communication ou limitation fonctionnelle, de nature permanente, temporaire ou épisodique, manifeste ou non et dont l’interaction avec un obstacle nuit à la participation pleine et égale d’une personne dans la société.

Tous les travaux d’élaboration de normes de Normes d’accessibilité Canada, y compris le travail de nos comités techniques, reposent sur la reconnaissance des principes suivants de la Loi canadienne sur l’accessibilité :

- le droit de toute personne à être traitée avec dignité, quels que soient ses handicaps;

- le droit de toute personne à l’égalité des chances d’épanouissement, quels que soient ses handicaps;

- le droit de toute personne à un accès exempt d’obstacles et à une participation pleine et égale dans la société, quels que soient ses handicaps;

- le droit de toute personne d’avoir concrètement la possibilité de prendre des décisions pour elle-même, avec ou sans aide, quels que soient ses handicaps;

- le fait que les lois, politiques, programmes, services et structures doivent tenir compte des handicaps des personnes, des différentes façons dont elles interagissent au sein de leurs environnements ainsi que des formes multiples et intersectionnelles de discrimination et de marginalisation vécues par celles-ci;

- le fait que les personnes en situation de handicap doivent participer à l’élaboration et à la conception des lois, des politiques, des programmes, des services et des structures; et

- l’élaboration et la révision de normes d’accessibilité et la prise de règlements doivent être faites dans l’objectif d’atteindre le niveau d’accessibilité le plus élevé qui soit pour les personnes en situation de handicap.

Ces principes cadrent avec ceux de la Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies, ratifiée par le gouvernement du Canada en 2010 pour reconnaître l’importance de promouvoir, de protéger et de faire respecter les droits fondamentaux des personnes en situation de handicap à participer pleinement à la vie de leur collectivité. Les normes élaborées par Normes d’accessibilité Canada s’harmonisent avec les articles de la Convention.

Normes d’accessibilité Canada cherche à créer des normes qui sont conformes à sa vision. Ce travail comprend des engagements à éliminer les obstacles à l’accessibilité et à respecter le principe « Rien sans nous » dans notre processus d’élaboration de normes, où tout le monde, y compris les personnes en situation de handicap, peut s’attendre à un Canada exempt d’obstacles.

Dans le cadre du principe « Rien sans nous », Normes d’accessibilité Canada soutient que l’accessibilité nous concerne tous, car elle peut avoir des effets bénéfiques sur l’ensemble de la société. Par conséquent, les normes élaborées par Normes d’accessibilité Canada sont conçues pour atteindre les plus hauts niveaux d’accessibilité. Cela signifie que ces normes établissent des exigences techniques fondées sur l’équité tout en tenant compte des pratiques exemplaires nationales et internationales, plutôt que de se concentrer sur des exigences techniques minimales.

Cette façon de faire vise à encourager l’innovation en matière de normes et à élaborer des exigences techniques ayant des effets positifs à grande échelle. Cette approche en matière d’innovation vise à améliorer les résultats pour tous les Canadiens, notamment en créant des possibilités d’emploi et des solutions qui contribuent à la croissance économique du Canada.

Le processus d’élaboration de normes utilisé par Normes d’accessibilité Canada est le plus accessible au Canada, voire au monde. Normes d’accessibilité Canada offre des mesures d’adaptation pour répondre aux besoins des membres des comités techniques qui ont un handicap. Normes d’accessibilité Canada offre une rémunération aux personnes en situation de handicap afin de favoriser leur participation active. Normes d’accessibilité Canada assure un processus d’examen public accessible, notamment grâce à des formulaires d’autorisation accessibles et à la publication de la norme dans plusieurs formats, afin d’encourager les Canadiens en situation de handicap à formuler des commentaires. Afin d’assurer une accessibilité optimale pour tous, nos normes sont disponibles gratuitement sur notre site Web. Les normes peuvent être consultées dans divers formats, y compris des résumés en langage clair, en American Sign Language (ASL) et en langue des signes québécoise (LSQ).

Cela permet aux groupes suivants de profiter du contenu technique de nos normes :

- les personnes en situation de handicap;

- les personnes sans handicap;

- le secteur public fédéral;

- le secteur privé;

- les organisations non gouvernementales;

- les communautés autochtones; et

- la société.

Normes d’accessibilité Canada applique un cadre intersectionnel pour tenir compte des expériences des personnes en situation de handicap qui s’identifient également comme 2ELGBTQ+, Autochtones, femmes ou minorités visibles. Son processus d’élaboration de normes exige que les comités techniques appliquent une perspective tenant compte de tous les handicaps pour s’assurer qu’aucun nouvel obstacle à l’accessibilité n’est créé involontairement. De plus, les normes élaborées par Normes d’accessibilité Canada cadrent avec objectifs de développement durable des Nations unies, qui ont été adoptés par le Canada en 2015 pour promouvoir le partenariat, la paix et la prospérité pour tous les peuples et la planète d’ici 2030.

Normes d’accessibilité Canada participe à la préparation de normes d’accessibilité volontaires qui sont élaborées par des comités techniques sur la base d’une approche consensuelle. Chaque comité technique est composé d’un groupe équilibré d’experts qui élabore le contenu technique d’une norme. Au moins 30 % de ces experts techniques sont des personnes en situation de handicap et ayant une expérience vécue, et 30 % sont issus de groupes en quête d’équité, y compris la communauté 2ELGBTQ+, les Autochtones, les femmes et les minorités visibles. Ces experts techniques comprennent également des consommateurs et d’autres utilisateurs, des représentants du gouvernement et des autorités, des travailleurs et des syndicats, d’autres organismes d’élaboration de normes, des entreprises et des industries, des organismes universitaires et de recherche, ainsi que des organisations non gouvernementales.

Toutes les normes de Normes d’accessibilité Canada intègrent également des constatations connexes tirées de rapports de recherche produits dans le cadre du programme de subventions et de contributions pour l’avancement de l’accessibilité de Normes d’accessibilité Canada. Ce programme fait intervenir des personnes en situation de handicap, des experts et des organisations pour faire progresser la recherche sur les normes d’accessibilité et soutient des projets de recherche qui aident à repérer, à éliminer et à prévenir les nouveaux obstacles à l’accessibilité.

Les normes de Normes d’accessibilité Canada peuvent faire l’objet d’un examen et d’une révision pour s’assurer qu’elles tiennent compte des tendances actuelles et des pratiques exemplaires. Normes d’accessibilité Canada entreprendra l’examen de la présente norme dans les quatre ans suivant la date de publication. Les suggestions d’amélioration, qui sont toujours les bienvenues, devraient être portées à l’attention du comité technique concerné. Les modifications aux normes sont publiées soit sous forme de modifications distinctes ou dans de nouvelles éditions des normes.

Normes d’accessibilité Canada est un organisme d’élaboration de normes accrédité par le Conseil canadien des normes et élabore donc toutes ses normes en suivant un processus d’élaboration de normes accrédité et les exigences et lignes directrices pour les organismes d’élaboration de normes du Conseil canadien des normes. Ces normes volontaires s’appliquent aux entités sous réglementation fédérale et peuvent être recommandées à le ou la ministre responsable de la Loi canadienne sur l’accessibilité.

En plus de ses efforts d’élaboration de normes d’accessibilité, Normes d’accessibilité Canada fait figure de chef de file parmi les organisations fédérales canadiennes pour la promotion et l’adoption de l’accessibilité au sein du gouvernement. Il est le premier organisme du gouvernement fédéral à avoir un conseil d’administration dirigé majoritairement par des personnes en situation de handicap. Normes d’accessibilité Canada dispose de bureaux accessibles et modernes pour ses employés, son conseil d’administration et les membres des comités techniques. L’espace de travail accessible, soigneusement conçu, illustre la conviction de l’organisation quant à l’importance d’une conception équitable.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur Normes d’accessibilité Canada, ses normes ou ses publications, veuillez communiquer avec nous :

Site Web : 	https://accessibilite.canada.ca/

Courriel : 	ASC.Standards-Normes.ASC@asc-nac.gc.ca

Courrier : 	Normes d’accessibilité Canada 
320, boulevard Saint-Joseph 
Bureau 246 
Gatineau (Québec), J8Y 3Y8

# Énoncé du Conseil canadien des normes

[ Réservé à la publication ]

# Avis juridique de NAC

Remarque : Le présent projet de norme est en cours d’élaboration et peut faire l’objet de changements. Il ne devrait pas être utilisé à des fins de référence.

Veuillez lire cet avis juridique de Normes d’accessibilité Canada (NAC) avant d’utiliser ce projet de norme.

## Avis juridique concernant les normes

Les normes de l’Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité (exerçant ses activités sous le nom de « Normes d’accessibilité Canada ») sont élaborées dans le cadre d’un processus d’élaboration des normes fondé sur le consensus et approuvé par le Conseil canadien des normes. Ce processus réunit des volontaires représentant des points de vue et des intérêts variés dans le but d’atteindre un consensus et d’élaborer des normes.

Bien que Normes d’accessibilité Canada administre le processus et établisse des règles pour favoriser l’impartialité dans l’atteinte d’un consensus, elle ne met à l’essai, n’évalue ni ne vérifie de façon indépendante le contenu des normes. Au cours de ce processus, Normes d’accessibilité Canada met le projet de norme à la disposition des intéressés pour qu’ils puissent le commenter, l’examiner et l’approuver.

## Comprendre la présente édition du projet de norme

Des révisions peuvent avoir été ou pourraient à l’avenir être élaborées par rapport à la présente édition du projet de norme. Il incombe aux utilisateurs de ce document de vérifier si des révisions existent.

## Exclusion de responsabilité

Le présent document est une version provisoire aux fins de formulation, de commentaires, d’examen et d’approbation seulement. Il fournit sans assertion, garantie, ni condition explicite ou implicite de quelque nature que ce soit, y compris, mais non de façon limitative, les garanties ou conditions implicites relatives à la qualité marchande, à l’adaptation à un usage particulier ainsi qu’à l’absence de violation des droits de propriété intellectuelle des tiers. Normes d’accessibilité Canada ne fournit aucune garantie quant à l’exactitude, à l’intégralité ou à la pertinence des renseignements contenus dans ce document. Normes d’accessibilité Canada ne fait aucune assertion ni ne fournit aucune garantie quant à la conformité du document à toute désignation, règle ou réglementation applicable aux lois et aux règlements pertinents. Les utilisateurs de ce document doivent consulter les lois et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux applicables. Normes d’accessibilité Canada, par la publication de ses documents de normes, n’a pas l’intention d’inciter à prendre des mesures qui ne sont pas conformes aux lois applicables, et le présent document ne peut être interprété comme le faisant.

Normes d’accessibilité Canada, ses entrepreneurs, ses agents, ses employés, ses administrateurs ou dirigeants, ou Sa Majesté le Roi du Canada, ses employés, ses entrepreneurs, ses agents, administrateurs ou dirigeants ne doivent aucun cas être tenus responsables de toute blessure, perte, ou dépense, ou de tout dommage direct, indirect ou accessoire, y compris, mais non de façon limitative ou consécutive, toute perte de revenu l’interruption des activités, la perte ou l’altération de données, ou tout autre préjudice commercial ou économique, qu’il soit fondé sur un contrat, un délit civil (y compris le délit de négligence) ou tout autre élément de responsabilité tirant son origine de quelque façon que ce soit de l’accès au document, de sa possession ou de son utilisation, même si Normes d’accessibilité Canada a été avisé de l’éventualité de tels dommages, blessures, pertes, coûts ou dépenses.

En publiant et en rendant ce document accessible, Normes d’accessibilité Canada n’entend pas fournir des services professionnels ou autres au nom de quelques personnes ou entités que ce soit, ni remplir les engagements que de telles personnes ou entités auraient pris auprès de tiers. Les renseignements fournis dans ce document sont destinés aux utilisateurs qui possèdent le niveau de connaissance et d’expérience nécessaire pour utiliser et mettre en application ce contenu et Normes d’accessibilité Canada n’accepte aucune responsabilité découlant de quelque façon que ce soit de l’utilisation des renseignements contenus dans ce document ou de toute confiance qu’on leur porte.

Normes d’accessibilité Canada publie des normes volontaires et des documents connexes. Normes d’accessibilité Canada n’entend pas imposer la conformité au contenu des normes ou autres documents qu’elle publie et ne s’engage pas à le faire.

## Propriété et droits de propriété intellectuelle

Comme il est convenu entre Normes d’accessibilité Canada et les utilisateurs du présent document (qu’il soit imprimé, électronique ou sous une autre forme), Normes d’accessibilité Canada est propriétaire, ou le licencié autorisé, de tous les droits d’auteur et droits moraux contenus dans le présent document. En outre, Normes d’accessibilité Canada est propriétaire de sa marque officielle. De façon non limitative, l’utilisation, la modification, la copie ou la divulgation non autorisée de ce document peut contrevenir aux lois qui protègent la propriété intellectuelle de Normes d’accessibilité Canada et/ou à d’autres parties d’exercer des recours légaux relativement à une telle utilisation, modification, copie ou divulgation. Dans la mesure permise par la licence ou la loi, Normes d’accessibilité Canada conserve tous les droits de propriété intellectuelle et autres droits relatifs à ce document.

## Droits de brevet

Certains éléments de la présente norme peuvent faire l’objet de droits de brevet. Normes d’accessibilité Canada ne doit pas être tenue responsable de préciser quels sont ces droits de brevet. Les utilisateurs de la présente norme sont avisés que c’est à eux qu’il incombe de vérifier la validité de ces droits de brevet.

## Cession des droits d’auteur

Dans le présent avis juridique, un « commentaire » désigne toute information fournie de façon écrite ou orale, y compris toute suggestion, qu’un utilisateur fournit à Normes d’accessibilité Canada au sujet d’une norme et/ou d’un projet de norme. En fournissant un commentaire à Normes d’accessibilité Canada concernant une norme ou un projet de norme, l’auteur du commentaire accorde à Normes d’accessibilité Canada et au gouvernement du Canada une licence non exclusive, libre de redevances, perpétuelle, mondiale et irrévocable pour utiliser, traduire, reproduire, divulguer, distribuer, publier, modifier, autoriser à reproduire, communiquer au public par télécommunication, enregistrer, exécuter ou concéder en sous-licence le commentaire, en tout ou en partie, et sous quelque forme ou support que ce soit, pour réviser la norme ou le projet de norme, et/ou à des fins non commerciales. En fournissant le commentaire et étant le seul propriétaire du droit d’auteur ou ayant l’autorité de concéder le droit d’auteur, l’auteur du commentaire confirme sa capacité à concéder la licence et renonce à tous les droits moraux associés, y compris, sans limitation, tous les droits d’attribution en ce qui concerne le commentaire. Si la personne qui fournit le commentaire n’en est pas l’auteur, elle confirme, en offrant le commentaire, qu’une renonciation aux droits moraux de l’auteur a été faite en faveur de cette personne ou du détenteur des droits d’auteur concernant le commentaire. Au moment de fournir un commentaire, l’auteur du commentaire doit déclarer et fournir une citation pour toute propriété intellectuelle contenue dans le commentaire qui est détenue par une tierce partie.

## Utilisations autorisées du présent document

Ce document, sous toutes ses formes (y compris dans un média substitut), n’est fourni par Normes d’accessibilité Canada qu’à des fins d’informationnelles, pédagogiques et non commerciale. Les utilisateurs de ce document ne sont autorisés qu’à effectuer les actions suivantes :

- Télécharger ce document sur un ordinateur dans le seul but de le consulter.

- Consulter et parcourir ce document.

- Imprimer ce document s’il s’agit d’une version électronique.

En outre, les utilisateurs ne doivent pas faire ce qui suit et ne doivent pas permettre à d’autres personnes de le faire :

- Modifier ce document de quelque façon que ce soit où retirer le présent avis juridique joint à cette norme.

- Vendre ce document sans l’autorisation de Normes d’accessibilité Canada.

- Utiliser ce document pour induire en erreur les utilisateurs d’un produit, d’un processus ou d’un service visé par la présente norme.

Si vous êtes en désaccord avec l’une ou l’autre des conditions du présent avis juridique, vous ne devez pas télécharger ou utiliser le présent document ni en reproduire le contenu. L’utilisation de ce document indique que vous acceptez les conditions de cet avis juridique.

# Membres du comité technique

[ Réservé à la publication ]

# Préface

[ Réservé à la publication ]

# Introduction

## Importance de l’accessibilité dans les garderies

L’accessibilité dans les garderies est essentielle pour garantir que chaque enfant, quel que soit son niveau, puisse apprendre, grandir et s’épanouir dans un environnement inclusif. Une garderie accessible va au-delà des structures physiques; il incarne une philosophie d’équité, de respect et d’appartenance pour tous les enfants, leurs familles et le personnel. Elle permet aux parents, tuteurs et employés en situation de handicap de participer aux garderies, que ce soit en accédant aux services ou en contribuant en tant que personnel.

Les enfants en situation de handicap rencontrent souvent des obstacles à l’apprentissage précoce, ce qui peut freiner leur développement cognitif, émotionnel et social. Donner la priorité à l’accessibilité élimine ces obstacles et crée des espaces où tous les enfants peuvent interagir, jouer et apprendre ensemble.

Les environnements inclusifs favorisent l’empathie et la compréhension. Ils bénéficient aux enfants en situation de handicap et aussi à leurs pairs, qui apprennent à valoriser la diversité et à construire des relations inclusives dès leur plus jeune âge. Elle élargit également les opportunités d’emploi pour les personnes en situation de handicap dans le secteur de la garde d’enfants.

Au Canada, de nombreux parents et tuteurs rencontrent des difficultés à trouver une garde d’enfant qui réponde aux besoins d’accessibilité de leur enfant. Les garderies accessibles offrent aux familles des opportunités de s’impliquer dans les expériences quotidiennes de leur enfant, renforçant les liens et soutenant un sentiment de communauté.

L’accessibilité profite également au personnel en permettant une prestation de soins équitable. Des caractéristiques telles que des baies de portes larges, des salles de bain accessibles, des espaces adaptés aux sensibilités sensorielles, des rampes et des équipements adaptés réduisent les obstacles et permettent aux aidants de se concentrer sur les soins, plutôt que de naviguer dans des environnements inaccessibles.

Investir dans l’accessibilité des garderies s’inscrit dans les objectifs sociétaux plus larges d’inclusion et d’équité. Elle reflète un engagement envers les droits de tous les individus et démontre une approche tournée vers l’avenir du développement communautaire. En créant dès aujourd’hui des environnements accessibles, les garderies contribuent à une société plus inclusive où chaque enfant dispose d’une base égale pour atteindre son plein potentiel.

## Survol de la conception accessible dans les garderies

La conception accessible des garderies crée des environnements accueillants et inclusifs pour les enfants, les familles et le personnel. Elle favorise l’équité, l’indépendance et un sentiment d’appartenance pour tous les participants concernés.

À la base, la conception accessible vise à éliminer les obstacles physiques en créant des espaces navigables et utilisables par des personnes ayant des besoins divers. Des éléments tels que des rampes, des baies de porte larges, des meubles à taille appropriée, des entrées sans marches et des voies accessibles favorisent une circulation sûre et confortable dans tout l’établissement. Des aires de jeux inclusives équipées d’équipements adaptés et des structures de jeu accessibles permettent la participation à la fois à l’apprentissage et aux loisirs.

L’accessibilité sensorielle est aussi importante. Plusieurs enfants autistes ou présentant des différences de traitement sensoriel bénéficient d’environnements qui réduisent la surstimulation. Des éléments de conception tels que des salles silencieuses, un éclairage réglable, des surfaces tactiles adaptées aux sens, des matériaux insonorisants et des espaces adaptés aux sens contribuent à créer des espaces de propices à la régulation et à la concentration.

La conception accessible favorise également la communication et l’orientation. Une signalisation claire, des visuels simples, des symboles universellement reconnaissables comme recommandé dans la norme CSA/ASC B651:23 - Conception accessible pour l’environnement bâti et des agencements prévisibles facilitent la navigation pour les personnes ayant des handicaps visuels ou cognitifs. Les technologies d’assistance, telles que les tableaux de communication visuelle ou les systèmes d’assistance auditive, renforcent encore la participation et l’inclusion.

La sécurité est un critère essentiel à prendre en considération. Des éléments de conceptions tels que des revêtements de plancher antidérapants, des surfaces rembourrées, des meubles sécurisés pour enfants, des mains courantes sécurisées et des voies dégagées contribuent à réduire le risque de blessure. Les voies d’évacuation d’urgence qui tiennent compte de l’évacuation en toute sécurité de tous les occupants sont essentielles pour un environnement pleinement inclusif et sûr.

Selon les besoins des utilisateurs visés et les objectifs de la garderie, l’utilisation de technologies appropriées, y compris tout composant ou système actuel ou anticipé, peut être envisagée, afin de soutenir la communication, l’interaction et les besoins sensoriels, y compris, mais sans s’y limiter, les appareils de Communication Améliorée et Alternative (CAA), les dispositifs de sortie tactile, les boucles auditives et les interrupteurs adaptatifs. Les concepteurs bénéficieraient de travailler avec les clients pour identifier ces besoins et déterminer quelles intégrations technologiques devraient être intégrées dans l’ensemble du processus de conception.

Les garderies accessibles devraient également disposer d’un site Web accessible et d’autres options de contact accessibles.

# Portée

La portée de la présente norme est limitée aux garderies hors du milieu familial, applicables aux nouvelles constructions et aux aménagements commerciaux. Pour des rénovations complètes de garderies existantes, les exigences de la présente norme peuvent également être appliquées. Cependant, il peut être impossible de rénover les espaces communs situés au-delà de la garderie elle-même. Pour les rénovations qui ne concernent qu’une partie de la garderie, les utilisateurs sont encouragés à respecter les exigences prévues pour les zones à rénover.

## Inclusions

La présente norme s’applique aux garderies qui sont obligées d’être accessibles et/ou aux garderies qui souhaitent se présenter comme accessibles.

## Exclusions

La présente norme exclut les garderies en milieu familial. Les garderies en milieu familial peuvent se référer à la norme CSA/ASC B652:23 – Logements accessibles pour obtenir des directives.

## Applications

La présente norme précise les exigences techniques pour la conception et la construction de nouvelles garderies, y compris les aménagements commerciaux, ainsi qu’aux modifications significatives apportées aux garderies existantes. Cependant, elle ne traite pas de la mise en œuvre et de l’exécution des lois relatives à ces exigences. La détermination de la portée et de l’applicabilité des dispositions techniques est la responsabilité des autorités compétentes (AC), y compris les organismes qui réglementent les garderies.

## Limites

Bien que les garderies accessibles visent à créer des environnements inclusifs et favorables aux enfants, aux parents, aux tuteurs et au personnel en situation de handicap, plusieurs obstacles peuvent les empêcher de répondre pleinement aux besoins de tout le monde. La mise en place de fonctionnalités accessibles telles que des rampes, des équipements spécialisés et des espaces sensoriels peut être simplifiée grâce aux directives fournies dans cette norme. Cependant, cette norme doit être soutenue par des programmes continus de formation et d’entretien du personnel afin de maintenir l’accessibilité des espaces et des services. Les contraintes d’espace physique peuvent nécessiter une application créative des exigences de la présente norme, comme l’utilisation d’espaces à des fins multiples. De plus, un personnel spécialisé et bien formé, tel que des enseignants en éducation spécialisée ou des thérapeutes, peut avoir un impact significatif sur l’efficacité avec laquelle l’espace peut soutenir les enfants, les parents, les tuteurs et le personnel ayant des besoins divers. Les technologies d’assistance peuvent également aider et améliorer la capacité de la garderie à les soutenir. La surpopulation et les rapports enfants-personnel élevés peuvent également limiter la capacité de la garderie à fournir un soutien individualisé, réduisant ainsi l’efficacité, même des espaces accessibles les mieux conçus.

## L’éventail

Aucun.

## Autres restrictions ou considérations pertinentes

La présente norme vise à harmoniser autant que possible sur les codes et normes d’accessibilité tels que:

- CSA/ASC B651:23 – Conception accessible pour l’environnement bâti;

- CAN-ASC-2.3 – Modèle de norme d’accessibilité pour l’environnement bâti – Accessibilité pour les entités sous réglementation fédérale, telles que définies dans la Loi canadienne sur l’accessibilité (projet de norme);

- CSA/ASC B652:23 – Logements accessibles; et

- CSA Z614:20 – Équipements d’aires de jeu et revêtements de protection.

La modification et l’approche ont été développées pour répondre aux besoins et capacités spécifiques des enfants tout en tenant compte de la diversité des tailles anthropométriques et des handicaps des enfants dans un environnement de garde d’enfants. De plus, des considérations pour les parents, tuteurs et membres du personnel avec ou sans handicap ont été prises en compte dans l’élaboration de ces exigences. En harmonisant aux normes énumérées, les garderies peuvent améliorer davantage leur niveau d’accessibilité, favorisant ainsi des environnements inclusifs qui privilégient l’équité, la convivialité et la sécurité. Cela permet à tous les adultes et enfants de participer pleinement aux activités éducatives, sociales et récréatives.

## Terminologie

Dans la présente norme, trois termes sont définis comme suit :

- Doit : Exprime une exigence ou une disposition que l'utilisateur doit satisfaire pour se conformer à la norme.

- Devrait : Exprime une recommandation ou un conseil, mais non une exigence.

- Peut : Exprime une possibilité ou une permission dans les limites de la norme.

Les remarques accompagnant les articles ne comprennent pas d'exigences alternatives. L’objectif d’une remarque accompagnant un article est de séparer les éléments explicatifs ou informatifs.

Les remarques relatives aux tableaux et aux figures sont considérées comme faisant partie du tableau ou de la figure et peuvent être rédigées comme les exigences.

Les annexes sont désignées comme normatives (obligatoires) ou informatives (non obligatoires) pour définir leur application.

# Références

Il s’agit de la première édition de la norme CAN-ASC-2.9, Garderies accessibles.

La présente norme fait référence aux publications suivantes, et lorsque cette référence est faite, elle doit correspondre à l’édition énumérée ci-dessous :

Norme d’accessibilité Canada

CAN-ASC-2.3-Modèle de norme pour l’environnement bâti – Accessibilité pour les entités réglementées au niveau fédéral telle que définie dans la Loi sur l’accessibilité canadienne (projet de norme);

CAN-ASC-2.4-Orientation et signalisation (projet de norme);

CAN-ASC-5.2.1-Partie 1: Conception et prestation de programmes et services accessibles: Prestation de services accessibles (projet de norme);

Advancing Standards Transforming Markets

ASTM E2235-04(2020)-Standard Test Method for Determination of Decay Rates for Use in Sound Insulation Test Methods (en anglais seulement);

ASTM F1292-18e1-Standard Specification for Impact Attenuation of Surfacing Materials Within the Use Zone of Playground Equipment (en anglais seulement);

American National Standards Institute

ANSI/ASA S12.60/Part 1-2010 (R2020): Acoustical Performance Criteria, Design Requirements, And Guidelines For Schools, Part 1: Permanent Schools (en anglais seulement);

American Society of Medical Engineers and CSA Group

ASME A17.1-2019/CSA B44:19-Safety code for elevators and escalators (en anglais seulement);

Office des normes générales du Canada

- CAN/CGSB 12.5-M86 - Mirrors, Silvered;

Groupe CSA

- CSA/ASC B651:23-Conception accessible pour l’environnement bâti;

- CSA/ASC B652:23-Logements accessibles;

- CSA Z614:F20-Équipements d’aires de jeu et revêtements de protection;

Organisation internationale de normalisation

- ISO 3382-1:2009-Acoustique — Mesurage des paramètres acoustiques des salles - Partie 1: Salles de spectacles;

- ISO 3382-2:2008-Acoustique — Mesurage des paramètres acoustiques des salles - Partie 2: Durée de réverbération des salles ordinaires;

Institute of Electrical and Electronics Engineers

IEEE 1789-2015-Recommended Practices for Modulating Current in High-Brightness LEDs for Mitigating Health Risks to Viewers (en anglais seulement);

Codes

Code national du bâtiment – Canada 2020; et

Règlements

Règlements sur les jouets, 2011.

# Définitions, symboles et abréviations

## Définitions

Appareil d’aide à la mobilité sur roues — un terme collectif utilisé pour décrire une gamme d’appareils de transport personnels sur roues, dont les fauteuils roulants manuels et motorisés, et les scooters électriques.

Source : CSA/ASC B651:23-Conception accessible pour l’environnement bâti

Contraste de luminance (couleur) — la différence dans la valeur de réflectance de la lumière entre des surfaces adjacentes (p. ex., de la lumière sur un arrière-plan sombre ou du fonce sur un arrière-plan clair).

Source : CSA/ASC B651:23 – Conception accessible pour l’environnement bâti

Éclairage — l’intensité de la lumière, mesurée en lux (lx).

Source : CSA/ASC B651:23-Conception accessible pour l’environnement bâti

Espace multifonctionnel — une salle polyvalente conçut pour plusieurs usages simultanément, telle que la formation du personnel, la thérapie ou les réunions, sans nécessiter de changements significatifs.

Lux — l’intensité lumineuse exprimée en unités d’éclairement ou de flux lumineux par unité de surface. Elle peut être mesurée en lumens par mètre carré ou en intensité de bougie par pied carré sur une surface à une hauteur spécifique.

Orientation — un processus de résolution de problème d’orientation spatiale basé sur l’utilisation constante et l’organisation de repères sensoriels dans l’environnement qu’une personne utilise pour comprendre où elle se trouve, savoir où se situe sa destination et comment s’y rendre à partir de son emplacement actuel.

Source : CSA/ASC B651:23-Conception accessible pour l’environnement bâti

Salle de bain avec assistance aux toilettes — une salle de bain conçue pour aider les enfants qui ont besoin d’aide pour aller aux toilettes, en leur offrant un environnement sûr et hygiénique adapté à leurs besoins.

Salle de bain universelle — une salle de bain entièrement fermée et verrouillable, équipée d’une toilette, d’un lavabo et d’une table de langer pour adultes, conçues pour être utilisées de manière autonome ou avec assistance par des personnes de toutes capacités, y compris celles qui nécessitant de l’aide ou d’espace supplémentaire. Il s’agit d’une pièce séparée destinée à être utilisée pour tous, sans distinction de genre, de mobilité ou de besoins d’assistance.

Salle de musique — un espace dédié aux activités musicales, notamment l’écoute, le chant, la pratique d’instruments et des expériences musicales basées sur le mouvement.

Salle de thérapie — un espace désigné au sein de la garderie pour fournir des services thérapeutiques, tels que l’ergothérapie, l’orthophonie ou la physiothérapie, afin de répondre aux besoins individuels et développementaux des enfants.

Salle polyvalente — un espace flexible adaptable à diverses activités, à différents moments. Il peut servir de salle sensorielle, de salle silencieuse, d’aire de jeux, de salle de classe, de salle de thérapie, de salle de réunion ou de salle à manger. Les salles polyvalentes sont destinées à accueillir une seule activité à la fois et doivent répondre aux exigences fonctionnelles et d’ameublement associées à cette activité.

Salle sensorielle — un espace conçu pour stimuler ou réguler les sens grâce à divers éléments visuels, auditifs et tactiles afin de répondre aux besoins sensoriels des enfants.

Salle silencieuse — un espace à faible stimulation favorisant la relaxation et l’autorégulation, équipé des meubles rembourrés, de matériaux insonorisant et offrant un minimum de distractions visuelles afin de favoriser le bien-être émotionnel.

Signalisation — information présentée sous forme visuelle et tactile qui comprend au moins un des éléments suivants :

a) des caractères alphanumériques;

b) des pictogrammes;

c) des illustrations (plans, etc.); ou

d) des caractères en braille.

Source : CSA/ASC B651:23-Conception accessible pour l’environnement bâti

# Site et zones extérieures

## Sites accessibles

La garderie doit être située de manière que la voie menant du stationnement, des aires de transports en commun et de débarquement à l’entrée principale du bâtiment soit conforment aux exigences de CSA/ASC B651:23, sauf indication contraire dans la présente norme.

Remarque : Il est préférable que l’ensemble du site soit conforme à CSA/ASC B651:23.

### Circulation extérieure, espaces et commodités

En plus des exigences stipulées à l’article 10.1, la circulation extérieure, les espaces et les commodités desservant la garderie doivent se conformer à :

- l’article 8 de CSA/ASC B651:23; et

- l’article 9.2 de CSA/ASC B651:23 lorsqu’ils proviennent d’espaces de stationnement.

## Stationnement

### Dimensions des places de stationnement accessibles

Les dimensions des places de stationnement accessibles doivent être conformes aux articles 9.4.1 et 9.4.2 de CSA/ASC B651:23.

### Nombre requis de places de stationnement accessibles

Lorsqu’un stationnement est au service d’une garderie accessible, des places de stationnement accessibles réservées aux personnes à mobilité réduite doivent être prévues conformément au tableau 10 de l’article 9.4.1 de CSA/ASC B651:23.

### Accès au stationnement et accessoires

L’accès au stationnement et les accessoires, tels que la signalisation, les distributeurs de billets, les machines de paiement, etc., doivent être conformes à l’article 9 de CSA/ASC B651:23.

## Aires d’embarquement et de débarquement

Au moins une aire d’embarquement et de débarquement doit servir une garderie et doit :

- être adjacente à la chaussée et à une voie de circulation;

- fournir une allée d’accès au niveau de la chaussée, d’une largeur minimale de 1,500 mm et d’une longueur minimale de 14,000 mm afin d’accueillir deux véhicules;

- être séparée de l’allée piétonnière par une bordure de trottoir, une surface avec des indicateurs tactiles d’avertissement ou un autre indicateur physique;

- le cas échéant, avoir accès depuis l’allée d’accès au niveau de la chaussée à la bordure de trottoir surélevée via un bateau de trottoir enfoncé qui s’étend sur toute la longueur de l’aire de débarquement conforme à l’article 8.3.3 de CSA/ASC B651:23; et

- maintenir une hauteur minimale dégagée de 3,000 mm sous toute signalisation suspendue ou à lame, plafond ou autre obstacle suspendu.

# Entrées et sorties des bâtiments

## Bâtiment accessible

La garderie doit être située à l’intérieur d’un bâtiment de sorte que le chemin menant de l’entrée principale du bâtiment jusqu’aux installations de garde d’enfants, à toute installation auxiliaire faisant partie du service de garde d’enfants et à la garderie elle-même doit respecter les exigences de CSA/ASC B651:23, sauf indication contraire dans la présente norme.

## L’entrée principale

L’entrée principale de la garderie doit :

- être desservie par une voie de circulation conforme à :

  - l’article 12.1.1 lorsque la voie de circulation ne fait pas partie d’une voie d’urgence; et

  - l’article 11.3.1 lorsque la voie fait partie d’une voie d’urgence;

- être conçue pour faciliter une surveillance et une sécurité efficaces grâce à plusieurs caractéristiques, telles que, mais sans s’y limiter :

  - des portes à verrouillage électronique;

  - des détecteurs de mouvement;

  - des caméras de sécurité;

  - des claviers; ou

  - des lecteurs de cartes;

- avoir un éclairage d’au moins 50 lx au niveau du sol;

- être immédiatement reconnaissable comme une garderie, avec une signalisation claire et efficace conformément à l’article 17; et

- avoir une aire de soulagement pour les chiens d’assistance conformément à l’article 9.4 de CAN-ASC-5.2.1.

Remarque 1 : La conception de l’entrée devrait prendre en compte des risques potentiels de sécurité afin de garantir que ceux-ci soient identifiés et atténués.

Remarque 2 : Tout en maintenant les contrôles d’accès requis, il est recommandé d’inclure plusieurs fonctionnalités afin d’accueillir des personnes présentant différents types de handicaps.

### Portes à commande assisté et largeur de porte

L’entrée principale du bâtiment menant à la garderie, ainsi que l’entrée principale de la garderie, doivent être équipée d’une baie de porte comportant :

- des portes à commande assistée conformes à l’article 5.2.9 de CSA/ASC B651:23;

- des contrôles permettant l’accessibilité, tout en assurant la sécurité et la sûreté des enfants présents; et

- une largeur d’ouverture dégagée d’au moins 950 mm, conforme à CAN-ASC-2.3.

Remarque 1 : Certaines personnes peuvent avoir des difficultés à accéder ou à utiliser les commandes de la porte. Dans ce cas, une commande automatique activée par détecteur qui détecte les mouvements à l’approche peut être installée pour améliorer l’accessibilité. Ce détecteur devrait être installé de manière à ce que les enfants ne puissent pas ouvrir la porte et quitter ou accéder à une zone sécurisée seuls.

Remarque 2 : Les parents en situation de handicap devraient être en mesure d’utiliser les appareils d’ouverture de porte de manière autonome. Toute mesure de sécurité pour les enfants, telle que la désactivation des commandes d’ouverture de la porte à commande assistée afin d’empêcher l’utilisation par les enfants, ne devrait pas compromettre l’accessibilité pour les adultes.

### Seuils et transitions de revêtement de plancher

Le seuil de la baie de porte de l’entrée principale du bâtiment menant à la garderie, ainsi que l’entrée principale de la garderie, doivent être conforme à l’article 5.2.6 de CSA/ASC B651:23.

## Évacuations d’urgence

L’évacuation d’urgence de la garderie doit :

- comprendre d’une voie d’évacuation accessible conformément à l’article 11.3.1;

- comprendre des dispositions d’urgence conformément à l’article 5.7 de CSA/ASC B651:23;

- être un minimum de deux sorties d’urgence vers l’extérieur de la garderie ou vers une zone de refuge; et

- être située de différents côtés de la garderie.

Remarque : Les procédures d’urgence devraient inclure des dispositions visant à aider les enfants ayant des handicaps physiques, sensoriels et cognitifs, y compris des rôles attribués au personnel désigné, des appareils d’évacuation accessibles (le cas échéant) et des stratégies de communication claires pour les enfants ayant des déficiences auditives ou visuelles.

### Voies d’évacuation accessibles

Lorsqu’une voie d’évacuation accessible desservant une garderie fait partie d’une voie d’évacuation d’urgence, il doit :

- avoir une largeur dégagée minimale de 1,800 mm;

- avoir aucune saillie de plus de 100 mm dans la voie d’évacuation, sur une longueur de 300 mm;

- être exempt de toute saillie susceptible de nuire à la sécurité ou à l’accessibilité de l’espace ou de la voie de circulation;

- avoir une hauteur dégagée de 2,050 mm à partir du sol; et

- ne pas être bloqué.

Remarque 1 : La largeur de 1,800 mm d’une voie de circulation intérieure permettra à deux appareils d’aide à la mobilité à deux roues de naviguer côte à côte. Cela permettra à un adulte utilisant un appareil d’aide à la mobilité sur roues d’aider un enfant qui utilise également un appareil d’aide à la mobilité sur roues lors d’une urgence, ou de permettre à un utilisateur d’appareil d’aide à la mobilité sur roues de dépasser un appareil abandonné.

### Alarmes sonores et visuelles

- Les alarmes visibles doivent se conformer à l’article 5.7.1 de CSA/ASC B651:23.

- Les alarmes sonores dans toute une garderie doivent fournir un niveau de pression acoustique (NPA) d’au moins 65 dB(A) et ne pas dépasser 110 dB(A).

## Systèmes de contrôle d’accès et de sécurité

Les systèmes de contrôle d’accès et de sécurité doivent se conformer aux articles 5.7.4.1 et 5.7.4.2 de CSA/ASC B651:23.

Remarque : Les contrôles d’accès et les systèmes de sécurité mentionnés dans la présente norme sont conçus pour être accessibles et utilisables par un adulte, tel qu’un membre du personnel ou un gardien accompagnant des enfants dans la garderie. On suppose que les enfants n’utiliseront pas les systèmes de sécurité.

### Systèmes d’entrée accessible

Les systèmes d’accès accessibles, y compris, mais sans s’y limiter les claviers et interphones, doivent respecter l’article 5.7.4.3 de CSA/ASC B651:23.

Remarque : Les systèmes de contrôle d’accès et de sécurité mentionnés dans la présente norme sont conçus pour être accessibles et utilisables par des adultes, tels que les membres du personnel ou les gardiens, y compris les personnes en situation de handicap, accompagnant les enfants dans la garderie. On suppose que les enfants n’utiliseront pas ces systèmes.

### Alertes visuelles et tactiles pour la sécurité

Les appareils d’alerte visuelle et tactile doivent se conformer à l’article 4.3 de CSA/ASC B651:23.

# Aménagement intérieur et circulation

## Circulation intérieure

Les éléments de navigation intérieure doivent être conformes aux exigences de CSA/ASC B651:23, sauf indication contraire dans le présent article. Cela comprend :

- Contraste de luminance (couleur)

- Commandes

- Revêtements de plancher

- Revêtements muraux

- Portes et baies de porte

- Escaliers

- Rampes

- Appareils élévateurs

### Voies de circulation

Les voies de circulation qui ne font pas partie de la voie d’urgence doivent se conformer à l’article 5 de CSA/ASC B651:23 et doivent inclure des supports d’orientation tactile, tels que des indicateurs tactiles de surface de marche.

### Positions fixes

Les dimensions d’une position fixe pour les personnes utilisant un appareil d’aide à la mobilité sur roues doivent être :

- pas moins de 820 mm sur 1,390 mm lorsqu’elle s’agit d’une seule personne (p.ex., un enfant, un membre du personnel, un parent ou un gardien); et

- pas moins de 1,600 mm sur 1,390 mm lorsqu’elle sert à deux personnes en même temps (p.ex., un enseignant et un enfant, un parent/gardien et un enfant, etc.).

### Orientation et la signalisation

L’orientation et la signalisation doivent respecter l’article 17.

## Circulation verticale

### Conception des escaliers

Pour les nouvelles constructions ou dans les cas de rénovation d’escaliers, ceux-ci doivent :

- être conforme à l’article 5.4 de CSA/ASC B651:23; et

- avoir une deuxième main courante inférieure installée à une hauteur de 600 mm à 700 mm afin de faciliter l’utilisation par les enfants.

Remarque 1 : Les exigences de conception des escaliers dans CSA/ASC B651:23 sont basées sur des données anthropométriques liées à l’accessibilité d’adulte. Dans les centres des garderies, la conception des escaliers doit tenir compte des besoins spécifiques des enfants, notamment en réduisant la hauteur des contremarches dans la mesure du possible.

Remarque 2 : L’ajout d’une main courante inférieure peut créer une condition propice à l’escalade des garde-corps. Dans ce cas, la hauteur du garde-corps au-dessus du plancher fini devrait être augmentée afin d’empêcher les personnes de grimper par-dessus.

### Conception des rampes

La conception des rampes doit être conforme à l’article 5.5 de CSA/ASC B651:23.

### Ascenseurs

Un ascenseur accessible doit être conforme à l’annexe E de CSA B44.1:25/ASME A17.5-2025.

Remarque 1 : Pour les nouvelles constructions, il convient d’envisager la création d’un espace intérieur dégagé permettant d’accueillir simultanément un enfant et un adulte utilisant des appareils d’aide à la mobilité sur roues, ainsi qu’une poussette triple. La conception devrait également prendre en compte un rapport personnel-enfant approprié en fonction du groupe d’âge desservi. Bien qu’il soit impossible de prédire le nombre exact d’adultes et d’enfants ni le rapport idéal personnel-enfants dans chaque situation, le fait de s’assurer que l’ascenseur peut accueillir une poussette triple, un appareil d’aide à la mobilité sur roues et au moins deux adultes debout offre de la flexibilité et améliorent l’accessibilité et la sécurité pour tous les usagers.

Remarque 2 : Les commandes uniquement à l’écran tactile ne devrait pas être utilisées, et les boutons d’ascenseur doivent respecter les exigences CSA B44.1:25/ASME A17.5-2025 annexe E pour les caractéristiques tactiles incluant les caractères en relief et le braille.

## Espaces communs

Les espaces communs, autres que ceux spécifiquement abordés dans d’autres articles de la présente norme, doivent :

- inclure un minimum :

  - une zone dégagée pour deux personnes en position fixe conformément à l’article 12.1.2 b) lorsque les enfants sont censés utiliser l’espace commun ; ou

  - une zone dégagée pour une seule personne en position fixe conformément à l’article 12.1.2 a) lorsqu’elle est réservée aux adultes ; et

- lorsqu’un espace sert à plus de deux personnes, prévoir un espace dégagé avec un diamètre de braquage de 2,100 mm, permettent de se chevaucher les positions fixes, mais ne permettant pas de se chevaucher avec les meubles (p. ex., des chaises).

Remarque : Pour les zones destinées à accueillir plus de deux personnes, il est recommandé d’adapter la zone dégagée pour la position fixe en conséquence, afin de garantir un espace suffisant.

## Conception des salles d’activités pour les enfants

Le nombre et le type d’espaces d’activités dédiés aux activités pour les enfants dans une garderie dépendent de ses politiques et de l’orientation de son programme. Cependant, une garderie doit disposer d’un espace pour au moins :

- une salle de classe;

- une salle de thérapie; et

- une salle silencieuse.

Remarque 1 : Les espaces mentionnés ci-dessus n’ont pas besoin d’être des salles séparées pour être conformes à cette exigence. Cependant, si une salle de thérapie fait partie d’un autre espace, il convient d’envisager une séparation visuelle et acoustique afin de garantir la confidentialité.

Remarque 2 : Les salles devraient être conçues pour être utilisées confortablement par des adultes. Il est recommandé de disposer de meubles et d’équipements permettant aux enseignants et au personnel de tenir, de réconforter et d’aider les enfants tout en minimisant la nécessité de se pencher, soulever et porter des enfants ou objets lourds. Il est également conseillé de fournir des chaises de différentes tailles et hauteurs à plusieurs endroits dans la salle de classe.

Remarque 3 : La contrainte dorsale est la principale cause de demandes d’indemnisation des accidentés du travail parmi les enseignants et le personnel des garderies. Pour aider à réduire ce risque, des meubles ergonomiques adaptés à la taille des adultes peuvent être intégrés et des fonctionnalités de réglage en hauteur devraient être incluses pour les équipements tels que les tables à langer.

### Salles de classe et espaces d’apprentissage

Toutes les salles de classe d’une garderie doivent :

- se conformer à l’article 15.3;

- être conçues pour accueillir un nombre spécifique ou maximal d’enfants, d’enseignants et du personnel;

- fournir un espace dégagé de position fixe sans chevauchement, conformément à l’article  12.1.2 pour le nombre de personnes à accueillir conformément au point b) du présent article;

- fournir au moins un espace dégagé avec un diamètre de braquage de 2,100 mm permettant un chevauchement avec les positions fixes; et

- inclure un contraste de luminance (couleur) Michelson d’au moins 30 % entre les éléments clés tels que les bureaux, les murs, les planchers, les portes, etc., conformément à l’article 4.2 de CSA/ASC B651:23.

### Salles de thérapie

Toutes les salles de thérapie d’une garderie doivent :

- se conformer à l’article 15.3;

- être conçues pour accueillir un nombre spécifique et connu d’enfants, d’enseignants et du personnel, mais pas moins de deux personnes (p. ex., un thérapeute et un enfant);

- fournir un espace dégagé de position fixe sans chevauchement conformément à l’article 12.1.2 pour le nombre de personnes à accueillir conformément au point b) du présent article;

- fournir au moins un espace dégagé avec un diamètre de braquage de 2,100 mm permettant un chevauchement avec les positions fixes; et

- fournir un espace pour une table à hauteur réglable d’au moins 600 mm × 1,600 mm afin de permettre la réalisation de diverses activités thérapeutiques.

Remarque 1 : Une salle de thérapie peut faire partie d’une salle et d’un espace polyvalent ou multifonctionnel, cependant, au moins un espace de thérapie devrait fournir un écran visuel et acoustique garantissant la confidentialité.

Remarque 2 : La flexibilité dans la conception des espaces polyvalents et multifonctionnels permet une utilisation efficace des espaces où l’espace disponible pour la garderie est limité, où la démographie est inconnue ou où la démographie n’est pas spécifique. Le concepteur est encouragé à concevoir des espaces qui respectent le plus grand nombre possible d’exigences énoncées à l’article 12.4 afin de maximiser l’utilité et la flexibilité potentielles de l’espace.

Remarque 3 : Les thérapies d’interaction sociale, comme mentionné dans le point e) du présent article, peuvent nécessiter plus d’espace que le minimum requis pour deux personnes.

### Salles de musique

Lorsqu’elles sont prévues, toutes les salles de musique doivent :

- se conformer à l’article 15.3;

- être conçues pour accueillir un nombre spécifique ou maximal d’enfants, d’enseignants et de personnels, mais pas moins de deux personnes (p. ex., un thérapeute et un enfant);

- fournir un espace dégagé de position fixe sans chevauchement conformément à l’article 12.1.2 pour le nombre de personnes à accueillir conformément au point b) du présent article;

- fournir au moins un espace dégagé avec un diamètre de braquage de 2,100 mm permettant un chevauchement avec les positions fixes;

- avoir un rangement accessible pour les instruments de musique desservi par une voie de circulation conforme à l’article 12.1.1;

- fournir un rangement accessible décrit à point e) du présent article avec un espace dégagé de position fixe pour une seule personne conformément à l’article 12.1.2; et

- avoir les instruments de musique dans le rangement accessible décrit à la point e) de la présente article à une portée avant ou latérale de 500 mm et 900 mm à partir du sol, avec une obstruction inférieure à 250 mm.

Remarque 1 : Une salle de musique est un espace polyvalent, qui se distingue dans sa conception des autres salles par ses propriétés acoustiques et son espace de rangement pour les instruments de musique. Il est recommandé de ranger les instruments, équipements, appareils électroniques, etc., de forme inhabituelle et de nature sensible dans un endroit sûr afin de garantir l’accessibilité de l’espace de rangement.

Remarque 2 : L’espace dégagé avec un diamètre de braquage décrit dans le point d) du présent article est mieux situé devant le rangement accessible décrit dans l’article e) du présent article.

Remarque 3 : L’espace dégagé de position fixe décrit dans le point f) du présent article peut chevaucher d’autres positions fixes et les espaces dégagés avec un diamètre de braquage.

Remarque 4 : La flexibilité dans la conception d’espaces polyvalents et multifonctionnels permet une utilisation efficace des espaces où l’espace disponible pour la garderie est limité, où la démographie est inconnue ou où la démographie n’est pas spécifique. Le concepteur est encouragé à concevoir des espaces qui respectent le plus grand nombre possible d’exigences énoncées à l’article 12.4 afin de maximiser l’utilité et la flexibilité potentielles de l’espace.

Remarque 5 : Le rangement accessible des instruments ne devrait pas obstruer les voies d’évacuation et devrait être conforme aux exigences de sécurité incendie et d’évacuation d’urgence de l’autorité compétente.

### Salles sensorielles

Lorsque présentes, toutes les salles sensorielles de la garderie doivent :

- se conformer aux articles 15.2  et 15.3;

- être conçues pour accueillir un nombre spécifique ou maximal d’enfants, d’enseignants et du personnel, mais pas moins de deux personnes (p. ex. un enseignant et un enfant);

- fournir un espace dégagé de position fixe sans chevauchement conformément à l’article 12.1.2 pour le nombre de personnes à accueillir conformément à le point b) du présent article;

- fournir au moins un espace dégagé avec un diamètre de braquage de 2,100 mm permettant un chevauchement avec les positions fixes;

- fournir un espace d’au moins 900 mm × 2,400 mm pour accueillir des équipements sensoriels ou des stations permettant diverses activités sensorielles thérapeutiques; et

- comporter au moins une caractéristique sensorielle qui peut être utilisée à partir de la position assise d’un appareil d’aide à la mobilité sur roues.

Remarque : La flexibilité dans la conception des espaces polyvalents et multifonctionnels permet une utilisation efficace des espaces où l’espace disponible pour la garderie est limité, où la démographie est inconnue ou où elle n’est pas spécifique. Le concepteur est encouragé à concevoir des espaces qui respectent le plus grand nombre d’exigences possibles énoncées à l’article de l’article 12.4 afin de maximiser l’utilité et la flexibilité potentielles de l’espace.

### Salles silencieuses

Les salles silencieuses doivent :

- se conformer à l’article 15.3;

- être conçues pour accueillir un maximum de deux personnes;

- fournir un espace dégagé de position fixe sans chevauchement conformément à l’article 12.1.2 pour deux personnes;

- fournir au moins un espace dégagé avec un diamètre de braquage de 2,100 mm permettant un chevauchement avec les positions fixes;

- fournir un « lit et une chaise de sécurité » dans l’espace; et

- fournir des revêtements et des équipements qui réduisent ou éliminent la stimulation sensorielle visuelle et auditive.

Remarque 1 : Il est préférable de se procurer des connaissances spécialisées dans la fourniture d’outils, d’équipements, de jouets, d’appareils électroniques et de musique appropriés lors de la conception de salles silencieuses pour de démographiques spécifiques. Cependant, en général, lorsqu’on ne possède pas de connaissances spécifiques sur les démographiques, on vise à créer un espace sûr avec une stimulation sensorielle réduite.

Remarque 2 : La flexibilité dans la conception des espaces polyvalents et multifonctionnels permet une utilisation efficace des espaces où l’espace disponible pour la garderie est limité, où la démographie est inconnue ou où elle n’est pas spécifique. Le concepteur est encouragé à concevoir des espaces qui respectent le plus grand nombre d’exigences possibles énoncées à l’article de l’article 12.4 afin de maximiser l’utilité et la flexibilité potentielles de l’espace.

Remarque 3 : Dans certaines situations, envisagez d’ajouter plusieurs options de sièges.

### Salles polyvalentes

Les salles polyvalentes doivent être conçues pour accueillir diverses d’activités et s’adapter à différents usages. Elles peuvent servir de salle sensorielle, de salle silencieuse, d’aire de jeux, de salle de classe, de salle de thérapie, de salle de réunion ou de salle à manger. Les exigences suivantes favorisent une conception flexible des salles polyvalentes :

- conforme à l’article 15.3;

- être conçues pour accueillir un nombre spécifique ou maximal d’enfants, d’enseignants et du personnel, mais pas moins de deux personnes (p. ex. un enseignant et un enfant);

- fournir un espace dégagé de position fixe sans chevauchement conformément à l’article 12.1.2  pour le nombre de personnes à accueillir conformément à l’article b) du présent article;

- fournir au moins un espace dégagé avec un diamètre de braquage de 2,100 mm permettant un chevauchement avec les positions fixes;

- fournir un espace d’au moins 900 mm × 2,400 mm pour accueillir des équipements ou des stations soutenant diverses activités;

- lorsqu’il est fourni, le rangement accessible doit être desservi par une voie de circulation conformément à l’article 12.1.1;

- lorsqu’il est fourni, le rangement accessible décrit a le point f) doit avoir un espace dégage de position fixe pour une seule personne conformément à l’article 12.1.2;

- lorsqu’ils sont fournis, les meubles et les équipements doivent être légers et mobiles (p. ex. sur des roulettes verrouillables) afin de pouvoir être facilement reconfigurés pour s’adapter à différents usages;

- lorsqu’ils sont fournis, les tables et les chaises doivent être de hauteur réglable;

- l’éclairage doit être réglable, par exemple au moyen de luminaires DEL à intensité réglable;

- inclure un contraste de luminance (couleur) Michelson d’au moins 30 % entre les éléments clés tels que les bords des meubles, les murs, les planchers, et les portes conformément à l’article 4.2 de CSA/ASC B651:23;

- éviter les motifs trop lumineux ou à contraste élevé; et

- utiliser des couleurs douces, chaudes neutres ou atténuées (p. ex., beige chaud, bleus doux, verts atténués, gris chauds).

Remarque 1 : Exemples de combinaisons fonctionnelles incluent :

- Une salle de thérapie qui peut également être utilisée par les adultes pour des réunions.

- Une salle de thérapie qui peut également être utilisée par les éducateurs pour des travaux individuels avec un enfant.

- Des salles sensorielles et musicales servant à la fois des fins thérapeutiques et éducatives.

Remarque 2 : Envisagez d’installer plusieurs points d’ancrage afin de permettre une fixation et un détachement pratiques des équipements sans nécessiter beaucoup de temps ou d’efforts. Parmi ces équipements, on trouve des balançoires sensorielles, des sièges adaptatifs, des écrans de projection rétractables, des tapis pliables et des outils de thérapie.

Remarque 3 : Les salles polyvalentes devraient intégrer des technologies et des fonctions d’assistance pour améliorer l’accessibilité. Cela comprend, sans s’y limiter, les systèmes de sonorisation assistée (p. ex., des boucles auditives, des systèmes FM ou autres technologies sans fil) pour les enfants malentendants, ainsi que d’autres formes de technologies d’assistance (p. ex., des appareils CAA, des dispositifs de sortie tactile, des interrupteurs adaptatifs). Des commandes vocales ou sans contact pour régler l’éclairage, la température et le son devraient également être envisagées afin de répondre à divers besoins.

Remarque 4 : Les salles polyvalentes devraient intégrer un éclairage naturel dans la mesure du possible (p. ex. en utilisant des fenêtres) afin de créer un environnement bien éclairé. Des mesures de contrôle de l’éblouissement, telles que des stores ou des rideaux, devraient être envisagées afin d’ajuster la luminosité selon les besoins et le confort des utilisateurs.

Remarque 5 : Les meubles mobiles devraient être équipés d’au moins deux roulettes verrouillables.

Remarque 6 : Dans certaines situations, envisagez d’ajouter plusieurs options de sièges.

### Salles multifonctionnelles

Les salles multifonctionnelles sont conçues pour accueillir plusieurs activités simultanément. Par conséquent, selon leur usage prévu, elles doivent se conformer aux exigences les plus strictes de l’article 12.4.1 correspondante pour les salles de classe et espaces d’apprentissage, de l’article 12.4.2 pour les salles de thérapie, de l’article 12.4.3 pour les salles de musique, de l’article 12.4.4 pour les salles sensorielles, et de l’article 12.4.6 pour les salles polyvalentes.

Remarque 1 : Une salle multifonctionnelle dans une garderie est un espace flexible et adaptable conçu pour accueillir divers d’activités et fonctions. Elle se caractérise généralement par un aménagement ouvert, ce qui permet de la réaménager facilement en fonction des besoins. Cette salle peut être utilisée pour des activités de groupe telles que les arts et métiers, le temps de cercle, les jeux physiques, la lecture silencieuse, ou comme espace pour des événements spéciaux ou des réunions parents/gardiens.

Remarque 2 : Envisagez d’installer plusieurs points d’ancrage pour permettre la fixation et le détachement pratiques des équipements sans nécessiter beaucoup de temps ou d’efforts. Parmi ces équipements, on trouve des balançoires sensorielles, des sièges adaptatifs, des écrans de projection rétractables, des tapis pliables et des outils de thérapie.

Remarque 3 : Les salles multifonctionnelles devraient intégrer des technologies et des fonctionnalités d’assistance pour améliorer l’accessibilité. Cela comprend, sans s’y limiter, les systèmes de sonorisation assistée (p. ex., des boucles auditives ou des systèmes FM) pour les enfants malentendants, ainsi que d’autres formes de technologies d’assistance (p. ex., des appareils CAA, des dispositifs de sortie tactile, des interrupteurs adaptatifs). Des commandes vocales ou sans contact pour régler l’éclairage, la température et le son devraient également être envisagées afin de répondre à divers besoins.

Remarque 4 : Les salles polyvalentes devraient intégrer un éclairage naturel dans la mesure du possible (p. ex. en utilisant des fenêtres) afin de créer un environnement bien éclairé. Des mesures de contrôle de l’éblouissement, telles que des stores ou des rideaux, devraient être envisagées afin d’ajuster la luminosité selon les besoins et le confort des utilisateurs.

### Considérations d’espace et de mouvement

Les espaces principalement destinés au déplacement entre les salles adjacentes et les espaces dont la longueur est inférieure à 1,800 mm doivent :

- sauf indication contraire a le point b) dans le présent article ci-dessous, se conformer à l’article 12.1.1 après l’installation de tous les meubles, les équipements, etc. (p. ex., poubelles, armoires de fournitures de bureau, mini-frigos, etc.); ou

- avoir une largeur dégagée minimale de 1,600 mm.

Remarque : Une largeur dégagée de 1,800 mm est préférable afin de permettre à plusieurs utilisateurs d’appareils de mobilité à roues (p. ex., enseignant et enfant) de se déplacer plus facilement dans les couloirs.

### Accès aux espaces d’apprentissage, au matériel, au mobilier et aux équipements

Toutes les zones d’apprentissage, y compris toutes les zones où sont placés les équipements et jouets pour les enfants, doivent :

- être desservi par une voie de circulation conforme à l’article  12.1.1;

- avoir au moins un espace dégagé de position fixe pour deux personnes devant ces zones ou les meubles conformément à l’article 12.1.2;

- avoir un espace dégagé avec un diamètre de braquage de 2,100 mm devant ces zones ou les meubles;

- être à une portée avant ou latérale de 500 mm et 900 mm au-dessus du plancher fini avec une obstruction inférieure à 250 mm;

- être éclairé au même niveau que les bureaux doivent l’être selon CSA/ASC B651:23; et

- éviter les bords tranchants ou exposés.

#### Tables et bureaux réglables

Les tables et bureaux doivent :

- avoir une surface supérieure entre 730 mm et 860 mm au-dessus du plancher fini lorsqu’ils sont destinés à être utilisés uniquement par des adultes;

- avoir une surface supérieure entre 400 mm et 730 mm lorsqu’ils sont destinés à être utilisés uniquement par les enfants;

- être ajustables entre 400 mm et au moins 1,100 mm lorsqu’ils sont destinés à être utilisés par les deux;

- avoir un espace dégagé au niveau des genoux :

  - d’une largeur d’au moins 1,600 mm ou de la largeur de la table, selon la valeur la plus petite;

  - d’une profondeur d’au moins 480 mm;

  - d’une hauteur d’au moins 685 mm ou de la hauteur de la surface de la table moins 40 mm, selon la valeur la plus petite;

- avoir un contraste de luminance (couleur) Michelson d’au moins 30 % avec leur environnement, conformément à l’article 4.2 de CSA/ASC B651:23; et

- inclure des commandes de réglage avec un mécanisme de verrouillage afin d’éviter tout mouvement involontaire lors de l’utilisation.

Remarque 1 : La conception des tables adaptées à la fois aux enfants et aux adultes nécessite de prendre en compte différentes métriques anthropométriques. Une table devrait offrir une taille suffisante et un espace dégagé pour les genoux afin d’accueillir des appareils de mobilité à deux roues côte à côte, permettant ainsi à un adulte d’assister un enfant. De plus, les enfants utilisant des appareils de mobilité à roues peuvent avoir besoin du même espace dégagé pour les genoux et de la même hauteur de table que les adultes en raison des dimensions et de l’élévation de leurs appareils de mobilité à roues, garantissant ainsi l’accessibilité pour les deux groupes d’âge. Par conséquent, les tables ajustables référencées dans le point c) du présent article constituent la solution la plus polyvalente.

Remarque 2 : Le confort et la fonctionnalité sont importants tant dans la taille et la conception des meubles pour enfants, que pour la planification de l’espace en tant qu’environnement de travail pour adultes. Pour les enfants, des tables de hauteur appropriée et des chaises dont la hauteur d’assise est appropriée leur permettent d’utiliser la table confortablement tout en gardant les pieds au sol. Les chaises pour enfants devraient avoir des sièges peu profonds et des dossiers inclinés afin de favoriser une bonne posture.

### Zones familiales (espaces d’attente, de consultation, communautaires, ou pour les événements)

Les zones destinées aux familles, telles que les salles d’attente, de consultations ou d’autres usages, doivent :

- être conformes aux exigences de l’article 12.4.6 lorsque cette zone se trouve dans une salle polyvalente;

- être conformes aux exigences de l’article 12.4.7 lorsque cette zone se trouve dans une salle multifonctionnelle;

- être desservi par une voie de circulation conforme à l’article 12.1.1;

- lorsqu’elles sont prévues, être équipées de sièges conforme à l’article 6.7.2 de CSA/ASC B651:23;

- avoir un espace dégagé fixe conforme à l’article 12.1.2 pour un nombre connu de personnel, mais pas moins de 6 personnes; et

- avoir un espace dégagé avec un diamètre de braquage de 2,100 mm qui ne chevauche pas au moins l’un des espaces dégagés fixes prévus.

Remarque 1 : Les zones familiales devraient être conçues de manière à favoriser les interactions entre les familles et les enfants. L’environnement intérieur devrait être aménagé en tenant compte des besoins des enfants, en veillant à ce que les meubles et les équipements n’entravent, ni la navigation, ni n’empêchent les interactions.

Remarque 2 : Les zones familiales n’ont pas nécessairement besoin d’être des espaces séparés, elles peuvent être intégrées dans des salles polyvalentes ou multifonctionnelles.

## Aires de jeux intérieures et zones de loisirs

### Général

Les aires de jeux intérieures et les zones de loisirs doivent :

- être desservies d’une voie de circulation conforme à l’article 12.1.1;

- avoir des équipements desservis par des espaces dégagés de positions fixes conformes à l’article 12.1.2;

- éviter les bords tranchants ou abrasifs;

- avoir au moins une aire de repos ayant les mêmes dimensions ou plus qu’un espace dégagé de position fixe pour deux personnes à proximité de l’équipement de jeu; et

- avoir au moins une aire de repos ayant les mêmes dimensions ou plus qu’un espace dégagé de position fixe pour deux personnes, éloignée de l’aire de jeux et offrant une certaine confidentialité.

Remarque : Les bords, les coins et les saillies devraient être arrondis, rembourrés ou protégés d’une autre manière afin d’éviter les blessures pendant le jeu.

#### Revêtement de sécurité

Les aires de jeux intérieures où les enfants peuvent tomber depuis des surfaces situées au-dessus du plancher fini doivent être équipées d’un matériau de revêtement de sécurité qui :

- a une mesure d’accélération négative maximale (gmax) qui ne dépasse pas 200;

- à un critère de blessure crânienne (HIC) inférieur ou égal à 1,000; et

- est testé selon les méthodes décrites dans ASTM F1292.

Remarque : L’utilisation de matériaux tels que des carreaux en mousse ou en caoutchouc (s’ils sont composés organiques volatils (COV)) est probablement la méthode la plus économique et la plus durable (peu d’entretien) pour atteindre ces chiffres tout en préservant l’accessibilité.

### Zones sensorielles

#### Expériences tactiles

Les zones sensorielles tactiles doivent :

- inclure des expériences tactiles avec des matériaux tels que le sable, l’eau ou des surfaces texturées;

- être accompagnées d’expériences visuelles et cognitives;

- être installées de manière à être accessible aux enfants dans des appareils de mobilité à roues (p.ex., à la verticale sur un mur, sur un bureau réglable en hauteur à portée de main et avec un espace dégagé pour les genoux, conformément à l’article 12.4.9 d);

- comporter tout matériau pouvant être retiré ou jeté, être fixées de manière à réduire le risque d’ingestion ou de destruction; et

- répondre aux exigences énoncées dans le Règlement sur les jouets du gouvernement du Canada (DORS/2011-17).

#### Expériences auditives

Les zones sensorielles auditives doivent :

- inclure des expériences auditives avec des éléments produisant des sons, tels que des fonctionnalités musicales interactives;

- offrir la possibilité d’utiliser des écouteurs afin de réduire l’impact sur d’autres enfants sensibles au bruit;

- avoir des commandes qui ne nécessitent pas de motricité fine ni de capacités cognitives significatives, tels que de gros boutons avec des pictogrammes;

- être situées/installés de manière à être accessibles aux enfants utilisant des appareils de mobilité sur roues; et

- répondre aux exigences énoncées dans le Règlement sur les jouets du gouvernement du Canada (DORS/2011-17).

Remarque 1 : Les exigences énoncées ci-dessus sont des exigences basées sur le rendement, qui devraient être évaluées par l’expert pédagogique de la garderie et conçues en fonction de la démographie et des objectifs spécifiques de celle-ci.

Remarque 2 : Les zones sensorielles sont plus efficaces lorsqu’elles sont conçues pour offrir un engagement multisensoriel et permettre aux enfants de choisir eux-mêmes les entrées sensorielles selon leurs besoins et préférences individuels. Les zones qui combinent des éléments provenant de plusieurs catégories sensorielles (p.ex., tactile et cognitif, ou visuelle et auditive) peuvent offrir des opportunités d’apprentissage enrichissantes tout en aidant les enfants ayant des différences de traitement sensoriel. Lorsque l’espace est limité, il peut être préférable de combiner les éléments sensoriels dans une zone commune plutôt que de séparer les zones par type.

## Salles de bains et installations sanitaires

### Salles de bains accessibles

Les salles de bain doivent :

- lorsqu’elles sont destinées au personnel et aux autres adultes :

  - se conformer à l’article 6.2 de CSA/ASC B651:23; ou

  - se conformer à l’article 6.3 de CSA/ASC B651:23 pour les salles de toilettes universelles.

- lorsqu’elles sont destinées aux enfants et aux adultes :

  - se conformer à l’article 6.2.6.1 a) de CSA/ASC B651:23, à l’exception que la configuration de toilette doit avoir le dessus situé entre 250 mm et 280 mm au-dessus du plancher fini;

  - avoir des écrans et les portes assurant la confidentialité des cabines ne doivent pas être a plus de 150 mm du plancher;

  - avoir des miroirs incassables installés conforme à CAN/CGSB 12.5-M86;

  - avoir des poubelles sanitaires qui ne s’ouvrent pas à l’aide des pieds, qui fonctionnent à la main fermée, et qui sont installées sur le mur près de l’avant du toilette; et

  - avoir des collecteurs d’objets tranchants installés à une hauteur maximale de 1,100 mm à partir du plancher fini, lorsqu’ils sont fournis.

Remarque 1 : Pour les espaces sanitaires destinés aux adultes, des toilettes à hauteur réglable devraient être fournies dans la mesure du possible, afin de répondre à divers besoins, y compris les utilisateurs d’âges mixtes et ceux nécessitant une assistance.

Remarque 2 : Le système d’appel d’urgence devrait être situé à portée de position assise sur les toilettes et à 300 mm au-dessus du plancher.

### Tables à langer

Les tables à langer doivent :

- supporter une charge factorisée d’au moins 0,75 kPa (~75 kg) ;

- indiquer clairement la capacité de charge;

- être desservis par une voie de circulation conforme à l’article 12.1.1;

- avoir un espace dégagé de position fixe conforme à l’article 12.1.2;

- être au minimum 540 mm de large sur 900 mm de long;

- avoir une table réglable avec la possibilité d’être abaissée à une hauteur de 300 mm du plancher;

- être fabriquées dans un matériau non poreux, durable et facile à nettoyer;

- être équipées d’une sangle de sécurité pour empêcher une personne pesant 75 kg de rouler hors de la table accidentellement;

- avoir une surface supérieure concave ou avoir un rebord;

- être adjacent d’un espace dégagé du plancher de 820 mm sur 1,390 mm;

- avoir un système de rangement conforme à l’article 12.4.6 g) à portée de la position assise devant la table à langer; et

- avoir un système de collecte des couches, situé à moins de 500 mm de la position assise, qui ne soit pas activé aux pieds.

Remarque : Une table à langer réglable avec la possibilité d’être abaissée à une hauteur de 300 mm à partir du plancher facilite la transition pour les enfants qui se tiennent debout et ceux qui utilisent des appareils de mobilité sur roues.

### Soutien pour l’assistance aux toilettes

#### Considérations relatives à la confidentialité

La confidentialité des enfants et des adultes dans une garderie est une priorité. Les garderies doivent avoir au moins une salle de bain équipée pour l’assistance aux toilettes. La salle de bain avec assistance aux toilettes doit :

- se conformer à toutes les exigences d’une salle de toilettes universelle énoncées à l’article 12.6.1;

- avoir de l’espace dégagé de position fixe requis par l’article 12.6.1  qui ne chevauche pas avec d’autres exigences en matière d’espace dégagé (p.ex., espace dégagé avec un diamètre de braquage, dégagement des barres d’appui, etc.); et

- ne pas être situées dans le champ de vision direct de l’entrée, des zones d’attente, des aires de jeux ou d’autres zones où les enfants se rassemblent habituellement, afin de permettre aux gardiens de leur apporter une assistance avec un minimum d’exposition lors de l’entrée et de la sortie.

Remarque : Les adultes et les enfants qui ne sont pas en mesure d’activer le système d’appel d’urgence devraient toujours être accompagnés d’une autre personne.

## Cuisine et salle à manger

### Cuisines

Les cuisines doivent :

- se conformer à l’article 5.10 de CSA/ASC B652:23;

- être conçues pour accueillir un nombre spécifique et connu du personnel;

- pour chaque équipement ou meuble de cuisine, prévoir un espace dégagé de position fixe sans chevauchement, conformément à l’article 12.1.2 pour une personne;

- fournir au moins un espace dégagé avec un diamètre de braquage de 2,100 mm permettant de se chevaucher avec les positions fixes;

- inclure un contraste de luminance (couleur) Michelson d’au moins 30 % entre les éléments clés tels que les comptoirs, les murs, les planchers, et les portes conformément à l’article 4.2 de CSA/ASC B651:23; et

- inclure des prises de courant et des interrupteurs sur la face à l’avant des comptoirs comme illustré à la figure 35 c) de l’article 5.10.1 de CSA/ASC B652:23.

Remarque : L’espace de préparation des aliments dans la présente norme est censé d’être accessible aux adultes, y compris au personnel qui pourrait avoir un handicap. On suppose qu’un enfant n’a pas besoin d’y avoir accès.

### Équipements de sécurité d’urgence

L’emplacement des équipements de sécurité d’urgence telle que les extincteurs et les trousses de premiers secours, etc., doit :

- se conformer à l’article 4.3 de CSA/ASC B651:;

- être enfermé et sécurisé afin d’empêcher l’accès accidentel par des enfants; et

- être installée entre 900 mm et 1,200 mm au-dessus du plancher fini.

### Salle à manger

Les salles à manger doivent :

- être conçues pour accueillir un nombre spécifique et connu d’enfants, d’enseignants et du personnel;

- fournir un espace dégagé de position fixe sans chevauchement, conformément à l’article 12.1.2 pour le nombre de personnes à accueillir selon l’article a);

- être desservies par une voie de circulation conforme à l’article 12.1.2;

- avoir des tables réglables conformes à l’article 12.4.9.1;

- fournir au moins un espace dégagé avec un diamètre de braquage de 2,100 mm permettant de se chevaucher avec les positions fixes;

- inclure un contraste de luminance (couleur) Michelson d’au moins 30 % entre les éléments clés tels que les tables, les murs, les planchers, les portes, etc., conformément à l’article 4.2 de CSA/ASC B651:23;

- avoir un espace de transfert de 900 mm x 1,500 mm lorsqu’il est nécessaire de passer d’un appareil de mobilité sur roues à une chaise fixe; et

- avoir un évier conforme à l’article 5.10.7 de CSA/ASC B652:23.

Remarque 1 : La flexibilité des meubles mobiles, tels que les tables et les chaises dans la salle à manger, améliore la capacité de créer un aménagement accessible qui s’adapte à différents nombres d’occupants et à divers besoins.

Remarque 2 : Envisagez un mélange de chaises avec et sans accoudoirs afin de répondre aux différents besoins en matière de mobilité.

Remarque 3 : Les salles à manger devraient être séparées des zones de cuisine à haut risque afin d’assurer la sécurité des enfants. Le meilleur moyen d’y parvenir est d’aménager la cuisine et de la salle à manger dans des zones distinctes.

Remarque 4 : Envisagez de fournir un espace silencieux séparé ou une option de sièges adaptés pour les enfants qui ont besoin d’un environnement peu stimulant.

## Zones de rangement

### Placards de rangement

Les placards de rangement doivent :

- avoir un espace dégagé de position fixe conforme à l’article 12.1.2  pour une seule personne, centré sur l’axe de la porte du placard;

- avoir un espace dégagé avec un diamètre de braquage de 2,100 mm situé à moins de 820 mm d’un des côtés du placard;

- lorsqu’ils sont prévus, installer les étagères entre 400 mm et 1,100 mm au-dessus du plancher fini; et

- avoir une porte avec une largeur minimale de dégagement de 950 mm lorsque la profondeur du placard dépasse 400 mm.

### Salles de rangement

Les salles de rangement doivent :

- avoir une voie de circulation dégagée conforme à l’article 12.1.1 jusqu’à la zone de rangement la plus éloignée de la salle;

- avoir un espace dégagé avec un diamètre de braquage de 2,100 mm entre 820 mm par rapport de la zone de rangement la plus éloignée; et

- lorsqu’ils sont prévus, installer les étagères entre 400 mm et 1,100 mm au-dessus du plancher.

Remarque : Les zones de rangement sont destinées à être utilisées par le personnel, par exemple pour ranger leurs effets personnels, des aides à la mobilité, et des fournitures de bureau, et ils sont donc conçus pour être accessibles aux adultes. On suppose que les enfants n’auront pas besoin d’accéder à ces zones.

## Vestiaires

Les vestiaires doivent :

- avoir une longueur totale de bancs (un ou plusieurs bancs) de 2,400 mm;

- avoir des bancs conformes à l’article 6.4 de CSA/ASC B651:23, à l’exception de l’article d), où la hauteur de la surface supérieure par rapport au plancher peut être aussi basse que 305 mm lorsque c’est justifié par la démographie de la garderie (voir la remarque ci-dessous); et

- se conformer à l’article 6.8 de CSA/ASC B651:23.

Remarque : L’article 6.4 de CSA/ASC B651:23 exige que les bancs des vestiaires soient installés de manière que leur surface supérieure se trouve à une hauteur de 480 mm à 520 mm du plancher. Cependant, les bancs destinés aux enfants peuvent être aussi bas que 300 mm. Selon la conception et la démographie de la garderie, la hauteur des bancs devra être combinée entre ceux qui sont conformes à CSA/ASC B651:23 et ceux qui sont à 305 mm au-dessus du plancher. Dans la mesure du possible, en particulier dans les petites sales, des bancs à hauteur réglable devraient être utilisés pour accueillir à la fois les adultes et les enfants.

# Zones d’accueil

Les zones d’accueil doivent :

- se conformer à CSA/ASC B651:23;

- se conformer à l’article 9.4 de CAN-ASC-5.2.1; et

- se conformer à l’article 17 pour l’orientation et la signalisation.

Remarque 1 : Envisagez un mix de chaises avec ou sans accoudoirs pour répondre à différents besoins en matière de mobilité.

Remarque 2 : Envisagez des options de sièges souples pour atténuer les sensibilités sensorielles.

Remarque 3 : Envisagez d’intégrer des technologies d’assistance, y compris, mais sans s’y limiter, des appareils de CAA (p.ex., des appareils de fonction de synthèse vocale, tableaux de communication tactiles), les dispositifs de sortie tactile, les kiosks de guidage numériques, les systèmes de sous-titrage en temps réel, les boucles auditives, les interrupteurs adaptatifs, et veillez à ce que la ligne de vision soit dégagée pour permettre la lecture labiale.

Remarque 4 : Envisagez de fournir un siège adjacent à l’adulte (gardien) qui accompagne l’enfant dans la poussette ou l’appareil d’aide à la mobilité.

# Zones et installations réservées au personnel

## Lieux de travail accessibles pour le personnel

Les lieux de travail accessibles pour le personnel doivent :

- être desservi par une voie de circulation conforme à l’article 12.1.1;

- avoir un espace dégagé fixe conforme à l’article 12.1.2 pour chaque poste de travail ou équipement;

- avoir un espace dégagé avec un diamètre de braquage de 2,100 mm qui ne chevauche pas l’espace dégagé fixe; et

- avoir de bureaux ou de tables conformes à l’article 12.4.9.1.

Remarque 1 : L’espace de braquage qui ne chevauche pas l’espace fixe permet à une personne utilisant un appareil de mobilité sur roues de se déplacer pendant qu’une autre personne reste immobile dans le lieu de travail.

Remarque 2 : Lors de l’achat de biens et services, les spécifications en matière d’accessibilité devraient être soigneusement prises en compte. Les exigences opérationnelles devraient prendre en compte de l’accessibilité tant pour le personnel qui utilise les biens ou les services que pour les personnes qui en bénéficient. Puisque les besoins d’accessibilité varient d’un cas à l’autre, les spécifications ne peuvent pas être présumées. Il est essentiel d’évaluer les besoins spécifiques des personnes qui utiliseront et bénéficieront des biens ou services, en identifiant les exigences qui sont à la fois accessibles et pratiques pour elles. Choisir de technologies accessibles qui répondent à plusieurs besoins d’accessibilité est souvent l’approche la plus efficace.

## Salles de repos et aires de repos

Les salles de repos et les aires de repos doivent :

- être desservi par une voie de circulation conforme à l’article 12.1.1;

- lorsqu’ils sont prévus, avoir des sièges conforme à l’article 6.7.2 de CSA/ASC B651:23;

- avoir un espace dégagé fixe conformément à l’article 12.1.2 pour un nombre connu de personnel, mais pas moins de deux personnes; et

- avoir un espace dégagé avec un diamètre de braquage de 2,100 mm qui ne chevauche pas au moins l’un des espaces dégagés fixes prévus.

# Commandes opérationnelles et environnementales

## Commandes opérationnelles

Les commandes opérationnelles de la garderie doivent se conformer à l’article 4.3 de CSA/ASC B651:23.

Remarque 1 : Afin de s’adapter aux différentes mesures anthropométriques des enfants, il est recommandé que les commandes destinées à être utilisées par des enfants soient des commandes automatiques actionnées par détecteurs qui s’activent lors de la détection d’un mouvement. Ces détecteurs devraient être calibrés pour détecter les mouvements à des hauteurs plus basses, par exemple à l’aide des systèmes de détection installée à niveau bas (300 mm à 600 mm au-dessus du plancher fini) ou au plancher, afin d’assurer l’accessibilité pour des personnes de tailles ou de position de mobilité variée.

Remarque 2 : Pour les lavabos et les éviers, lorsque les commandes opérationnelles ou les robinets ne sont pas à la portée des enfants, une solution alternative peut être de placer les commandes sur le mur latéral ou à côté de l’évier afin d’améliorer l’accessibilité.

## Conception de l’éclairage (illumination)

L’éclairage (l’illumination) doit :

- être positionné de manière à minimiser l’éblouissement;

- être sans scintillement conformément à IEEE 1789-2015;

- fournir au moins un uniforme de 50 lx au niveau du plancher dans toutes les salles et zones;

- fournir des niveaux de lumière ambiante d’au moins 300 lx dans la cuisine et la salle de bain;

- fournir des niveaux de lumière ambiante d’au moins 200 lx dans la salle à manger;

- pour les zones où les enfants apprennent, jouent, se reposent ou effectuent d’autres activités, être réglable afin de fournir un niveau de lumière ambiante entre 0 lx (lumières éteintes) et 500 lx; et

- pour les tâches effectuées par les enfants, être réglable pour fournir un niveau de lumière entre 0 lx (lumières éteintes) et 800 lx sur la surface de travail (p.ex., bureau, table, équipement sensoriel, etc.).

Remarque 1 : Il est recommandé d’intégrer autant que possible l’éclairage naturel (p.ex. en utilisant des fenêtres) afin de créer un environnement bien éclairé. Des mesures de contrôle de l’éblouissement, telles que les stores ou les rideaux, devraient être envisagées afin d’ajuster la luminosité selon les besoins et le confort de l’utilisateur. Lorsque l’éclairage naturel n’est pas possible, l’éclairage artificiel peut utiliser une température de couleur entre 4,000K et 5,000K, ressemblant étroitement à la lumière naturelle.

Remarque 2 : Dans la mesure du possible, les systèmes d’éclairage devraient être conçus de manière à respecter le rythme circadien, en fournissant un éclairage qui reflète les variations naturelles de la lumière du jour.

## Conception acoustique

Dans les zones sensibles au bruit, telles que les salles silencieuses, les salles de classe, les salles de thérapie, les salles de musique, les salles sensorielles et une salle polyvalente, elles doivent :

- avoir des planchers et plafonds qui les séparent, construits avec une classification minimale d’indice de transmission de son (STC) de 60;

- avoir des murs les séparant construits avec un indice STC minimum de 50;

- avoir des planchers à l’intérieur de celles-ci sont construits avec une classification minimale d’indice d’isolation aux impacts (IIC) de 36 (à l’exclusion de la surface du plancher) et doivent être recouverts d’un revêtement de plancher insonorisant; et

- avoir un temps de réverbération de 60 (RT60) inférieur à <0,8 seconde.

Remarque 1 : Le Code national du bâtiment - Canada et les codes provinciaux du bâtiment fournissent des cotes STC pour divers assemblages. De plus, des outils développés par le Conseil national de recherches du Canada permettent de calculer les cotes STC pour différents assemblages.

Remarque 2 : Afin de réduire le transfert de bruit entre les différentes zones d’activité, les portes et cloisons devraient être équipées de joints acoustiques, assurant ainsi un environnement plus calme et plus inclusif.

Remarque 3 : L’installation de boucles auditives, de systèmes FM ou Bluetooth compatibles dans les zones d’accueil, les salles de réunion et les espaces d’apprentissage est encouragés afin d’améliorer l’accessibilité.

Remarque 4 : Le temps de réverbération 60 (RT60) est mesuré conformément à ISO 3382-1:2009 et ISO 3382-2:2008, ou ASTM E2235: 04(2020).

Remarque 5 : Il est recommandé de consulter un spécialiste en acoustique afin d’optimiser l’isolation acoustique de la salle par rapport aux sources de bruit externes et de minimiser les réverbérations sonores à l’intérieur de la salle.

Remarque 6 : Des normes telles que ANSI/ASA S12.60/Part 1-2010 (R2020) montrent que pour les enfants malentendants, réduire le RT60 de 0,6 à 0.3 peut considérablement améliorer la reconnaissance vocale.

# Aires de jeux extérieures et aménagement paysager

## Équipements de jeu en plein air

Les aires de jeux extérieures et les équipements accessibles doivent se conformer aux spécifications énoncées dans l’annexe H de la CSA Z614.

Remarque 1 : Les aires de jeux extérieurs devraient inclure une variété d’équipements de jeu inclusifs conçus pour offrir des activités accessibles et engageantes aux enfants de tous niveaux. Cela inclut, sans s’y limiter, des composants de jeu au niveau du sol, des panneaux de jeu sensoriels, des plateformes de transfert et des fonctionnalités soutenant les besoins en matière de mobilité, de sensorialité et de cognition.

Remarque 2 : L’espace de jeu extérieur devrait offrir une protection contre les intempéries (p.ex., protection contre le vent et des espaces ombragés), avoir une grande variété de matériaux et d’environnements, y compris le contact avec le monde naturel, et être sûr et sécurisé.

### Revêtement de sécurité

Le revêtement de sécurité sous et autour des structures de jeux doit :

- respecter les exigences d’atténuation d’impact énoncées à l’article 10 de CSA Z614; et

- être stable, ferme et antidérapant pour l’accessibilité en fauteuil roulant.

### Accès aux zones de jeux

Les voies d’accès aux aires de jeux doivent :

- se conformer à l’article 8.2 de CSA/ASC B651:23;

- présenter des surfaces fermes, stables et antidérapantes; et

- être exemptes d’obstacles.

## Aménagement paysager et zones extérieurs

### Espaces pour s’asseoir

Les espaces extérieurs pour s’asseoir doivent :

- se conformer à l’article 8.6.3.1 de CSA/ASC B651:23; et

- inclure des sièges pour enfants dont la surface supérieure est entre 305 mm et 350 mm au-dessus du niveau du sol.

### Zones ombragées

Le long des voies extérieures au sein des installations de la garderie, il doit y avoir au moins une zone dégagée ombragée d’au moins 1,800 mm sur 1,390 mm, avec une surface de sol ferme, stable et antidérapante.

### Espaces extérieurs silencieux

Lorsqu’ils sont prévus, les espaces extérieurs silencieux doivent :

- être accessible par une voie de circulation conforme à l’article 8.2 de CSA/ASC B651:23;

- avoir au moins un élément naturel, y compris, mais sans s’y limiter :

  - de la végétation telle que les arbres, des arbustes ou de l’herbe;

  - des éléments au sol tels que des rochers ou des bûches; et

- inclure des zones ombragées et des sièges.

# Orientation et la signalisation

Les éléments d’orientation et de la signalisation doivent être conformes à CAN-ASC-2.4 ou aux articles 4.4.5 et 4.6 de CSA/ASC B651:23.

Remarque : Envisagez d’intégrer des supports multisensoriels (p.ex., des indices auditifs, des surfaces texturées ou des marqueurs odorants) afin d’améliorer la navigation pour les enfants ayant des troubles visuels ou cognitifs.

# Installations d’entretien et de nettoyage

## Installations de nettoyage

Les installations de nettoyage et leurs zones de rangement doivent :

- être desservies d’une voie de circulation conforme à l’article 12.1.1;

- être desservies par un espace dégagé avec un diamètre de braquage de 2,100 mm;

- contenir des étagères installées à une hauteur pas inférieure de 400 mm et pas supérieure que 1,100 mm au-dessus du plancher finit; et

- avoir une porte verrouillable.

Remarque : Les zones de rangement contenant des substances médicales ou chimiques pouvant présenter un risque pour les enfants devraient être sécurisées et inaccessibles aux enfants à tout moment. L’accès à ces zones devrait être réservé au personnel autorisé ayant reçu une formation sur l’identification, la manipulation et le stockage de telles substances.

## Zones de buanderie

Les zones de buanderie, lorsqu’elles sont prévues, doivent :

- être desservi par une voie de circulation accessible conforme à l’article 12.1.1;

- être desservies par un espace dégagé avec un diamètre de braquage de 2,100 mm; et

- contenir à la fois une machine à laver et un sèche-linge qui :

  - être installés côte à côte et non superposés;

  - avoir des portes qui s’ouvrent dans des directions opposées;

  - avoir des commandes opérationnelles conformes à l’article 15.1; et

  - avoir un espace fixe conforme à l’article 12.1.2 devant chaque unité.

## Entretien régulier

Les garderies doivent avoir un plan d’entretien afin de garantir que toutes les fonctionnalités d’accessibilité et de sécurité sont pleinement opérationnelles. Les plans d’entretien incluent, sans s’y limiter :

- des tests trimestriels des fonctionnalités;

- des exercices trimestriels d’évacuation d’urgence;

- un système de signalement instantané des équipements endommagés ou défectueux;

- un réseau de service établi pour la réparation rapide des équipements essentiels; et

- un audit annuel de l’accessibilité.

Remarque : La responsabilité de l’entretien de l’accessibilité devrait être confiée à un coordinateur d’accessibilité désigné.

# Annexe A : Bibliographie (à titre informatif)

Remarque : Les conclusions des recherches menées dans le cadre du programme de subventions et contributions pour l’avancement de la recherche sur les normes d’accessibilité ne Normes d’accessibilité Canada ont éclairé la recherche de base et le processus d’élaboration de cette norme. Les rapports de recherche pertinents figurent dans la bibliographie ci-dessous.

Cette norme fait référence aux publications suivantes et à leurs éditions précises.

## Actes

Gouvernement du Canada. L.C. 2019, c. 10. Loi canadienne sur l’accessibilité
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/a-0.6//

Gouvernement du Canada. DORS/2011-17. Règlements sur les jouets, https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2011-17/index.html

## Normes et codes

ANSI/ASA S12.60/Part 1-2010 (R2020) : Acoustical Performance Criteria, Design Requirements, And Guidelines For Schools, Part 1: Permanent Schools (en anglais seulement)

ASME A17.1-2019/CSA B44:F19-Code de sécurité sur les ascenseurs, monte-charges et les escaliers mécaniques

- ASTM E2235-04(2020)-Standard Test Method for Determination of Decay Rates for Use in Sound Insulation Test Methods (en anglais seulement)

- ASTM F1292-18e1-Standard Specification for Impact Attenuation of Surfacing Materials Within the Use Zone of Playground Equipment (en anglais seulement)

CAN-ASC-2.1, Espaces extérieurs (projet de norme) https://accessibilite.canada.ca/elaboration-normes-accessibilite/can-asc-21-espaces-exterieurs

CAN-ASC-2.3-Modèle de norme pour l’environnement bâti – Accessibilité pour les entités réglementées au niveau fédéral telle que définie dans la Loi sur l’accessibilité canadienne (projet de norme) https://accessibilite.canada.ca/elaboration-normes-accessibilite/can-asc-23-modele-de-norme-daccessibilite-pour-lenvironnement-bati-accessibilite-pour-les-entites-sous-reglementation-federale-telles-que-definies-dans-la-loi-canadienne-sur-laccessibilite

CAN-ASC-2.4-Orientation et signalisation (projet de norme) https://accessibilite.canada.ca/elaboration-normes-accessibilite/can-asc-24-orientation-et-la-signalisation

CAN-ASC-5.2.1-Partie 1-Conception et prestation de programmes et services accessibles : Prestation de services accessibles (projet de norme) https://accessibilite.canada.ca/elaboration-normes-accessibilite/can-asc-521-conception-prestation-programmes-services-accessibles

- CAN/CGSB 12.5-M86 - Mirrors, Silvered

- CSA/ASC B651:23-Conception accessible pour l’environnement bâti https://accessibilite.canada.ca/elaboration-normes-accessibilite/csa-asc-b651-conception-accessible-pour-lenvironnement-bati

- CSA/ASC B652:23-Logements accessibles https://accessibilite.canada.ca/elaboration-normes-accessibilite/csa-asc-b652-logements-accessibles

- CSA Z614:F20-Équipements d’aires de jeu et revêtements de protection

CSA Z614:20, Équipements d’aires de jeu et revêtements de protection  https://www.csagroup.org/fr/store/product/CSA%20Z614:20/

IEEE 1789-2015-Recommended Practices for Modulating Current in High-Brightness LEDs for Mitigating Health Risks to Viewers (en anglais seulement)

- ISO 3382-1:2009-Acoustique — Mesurage des paramètres acoustiques des salles - Partie 1 : Salles de spectacles

- ISO 3382-2:2008-Acoustique — Mesurage des paramètres acoustiques des salles - Partie 2 : Durée de réverbération des salles ordinaires

Code national du bâtiment – Canada 2020.

## Publications

Accessibility Now (2490196 Ontario Inc. (AccessNow)). 2023. Mapping Cities for All. (en anglais seulement) https://accessnow.com/wp-content/uploads/2023/10/AN_MOCA_Report_2023_FINAL.pdf

British Columbia Aboriginal Network on Disability Society. 2025. First Nations Accessibility Standards - A Path Forward to Inclusion. (en anglais seulement) https://www.bcands.bc.ca/wp-content/uploads/First-Nations-Accessibility-Standards-A-Path-Forward-to-Inclusion-2025.pdf

Association des Sourds du Canada. 2023. Faire progresser les normes d’accessibilité pour les Canadiens sourds, sourds-aveugles et malentendants. https://cad-asc.ca/fr/projets/projetdaccessibilite/

Association des Sourds du Canada. 2025. Vagues tranquilles: expériences directes des personnes sourdes, sourds-aveugles et malentendantes Rapport sur les obstacles à la communication dans l’environnement bâti. https://cad-asc.ca/fr/vagues-tranquilles/

Institut national canadien pour les aveugles. s.d. Ouvrir la voie : lignes directrice sur l’accessibilité dans l’environnement bâti fondées sur des preuves. https://accessibilite.canada.ca/base-de-donnees-des-projets-de-recherche/ouvrir-la-voie-lignes-directrices-sur-laccessibilite-dans-lenvironnement-bati-fondees-sur-des-preuves

Carleton University. 2023. Informing Standards for Acoustics and the Built Environment. (en anglais seulement) https://carleton.ca/sam3/wp-content/uploads/2023-06-14_ASC_Final-Research-Report_EN.pdf

Carleton University. 2024. A Neurodivergent Lens : Recommended Practices for Neuroinclusivity. (en anglais seulement) https://carleton.ca/accessibility-institute/projects/completed-projects/nd-lens/

City of Vancouver. 2021. Childcare Design Guidelines. (en anglais seulement) https://guidelines.vancouver.ca/guidelines-childcare-design.pdf

Groupe CSA. 2021. Faire progresser la recherche sur les normes d’accessibilité : Revue des normes du groupe CSA pour l’adaptation à l’accessibilité. (en anglais seulement)

Dalhousie University. s.d. Mass Evacuation and People with Disabilities Final Report. (en anglais seulement) https://cdn.dal.ca/content/dam/dalhousie/pdf/dept/maceachen-institute/ASC_ESDCReport_EN.pdf

Services communautaires Surdicécité. 2025. La communication dans la prestation de services pour les personnes sourdes et aveugles. https://accessibilite.canada.ca/base-de-donnees-des-projets-de-recherche/la-communication-dans-la-prestation-de-services-pour-les-personnes-sourdes-et-aveugles

Design For All Inc. 2023. Élaboration de normes destinées au patrimoine : un processus itératif. https://accessibilite.canada.ca/base-de-donnees-des-projets-de-recherche/elaboration-de-normes-destinees-au-patrimoine-un-processus-iteratif

Eyecandy SIGNS Incorporated. 2023. Faire progresser la communication à travers les panneaux de signalisation et d’orientation.

First Nations Health Autority. 2025. Le point de vue des Premières Nations de la Colombie-Britannique en matière d’accessibilité. https://accessibilite.canada.ca/base-de-donnees-des-projets-de-recherche/le-point-de-vue-des-premieres-nations-de-la-colombie-britannique-en-matiere-daccessibilite

First Nations National Building Officers Association. 2021. Communautés autochtones et normes d’accessibilité fédérales : un bilan de la situation. https://accessibilite.canada.ca/base-de-donnees-des-projets-de-recherche/communautes-autochtones-et-normes-daccessibilite-federales-un-bilan-de-la-situation

Hidden Mobility Disabilities Alliance Ltd. 2024. Ensuring Accessibility for Persons with HMD (Limited Mobility). (en anglais seulement)

LGA Architectural Partners. 2016. Child Care Design & Technical Guideline. City of Toronto. (en anglais seulement) https://childcarecanada.org/documents/research-policy-practice/12/11/child-care-design-technical-guideline

Mawita’mk Society. 2024. Entendre leur voix : de l’isolement à l’autodétermination. https://accessibilite.canada.ca/base-de-donnees-des-projets-de-recherche/entendre-leur-voix-de-lisolement-lautodetermination

McMaster University. 2021. L’environnement durable doit être accessible : comprendre la base de connaissances pour l’accessibilité des bâtiments et de l’environnement bâti.

McMaster University. 2024. Un cadre pour l’accessibilité des édifices patrimoniaux et la modernisation des structures. https://accessibilite.canada.ca/base-de-donnees-des-projets-de-recherche/un-cadre-pour-laccessibilite-des-edifices-patrimoniaux-et-la-modernisation-des-structures

Neil Squire Society. 2023. Recherche et Information sur les Normes pour la Nouvelle Génération 911. https://accessibilite.canada.ca/base-de-donnees-des-projets-de-recherche/recherche-et-information-sur-les-normes-pour-la-nouvelle-generation-911

Nunavummi Disabilities Makinnasuaqtiit Society. 2024. Promouvoir les normes d’accessibilité à travers l’Inuit Qaujimajatuqangit. https://accessibilite.canada.ca/base-de-donnees-des-projets-de-recherche/promouvoir-les-normes-daccessibilite-travers-linuit-qaujimajatuqangit

Ontario College of Art and Design University. 2023. Accès aux communications dans le cadre de la Loi canadienne sur l’accessibilité. https://accessibilite.canada.ca/base-de-donnees-des-projets-de-recherche/acces-aux-communications-dans-le-cadre-de-la-loi-canadienne-sur-laccessibilite

Ontario College of Art and Design University. 2025. Un Canada accessible, Un monde accessible. https://idrc.ocadu.ca/projets/acaw-cama/rapport/

Service public de l’Ontario. 2022. Lignes directrices de planification et de conception pour les centres de garde agréés. Ontario. Directives de planification et de conception pour les garderies agréés, 2021

Quadrangle Architects Limited. 2024. Patrimoine pour tous. humanspace.global/wp-content/uploads/2024/07/2024-HS-Patrimoine-pour-tous.pdf

Realize. s.d. Enquête sur l’élaboration de normes d’accessibilité au Canada en fonction de l’inclusion et de l’exclusion de l’incapacité épisodique. https://accessibilite.canada.ca/base-de-donnees-des-projets-de-recherche/enquete-sur-lelaboration-de-normes-daccessibilite-au-canada-en-fonction-de-linclusion-et-de-lexclusion-de-lincapacite-episodique

Sunnybrook Research Institute. 2025. Identifying priorities and developing collaborative action plans to improve accessible housing practice, policy, and research in Canada. (en anglais seulement) https://danielshomes.ca/wp-content/uploads/2025/08/Accessible_Housing_Priorities-PLOS_One-Research-Article.pdf

Université Laval. 2025. Accessibilité des services de garde au Canada pour les enfants de 0 à 5 ans en situation de handicap: état de la situation. https://accessibilite.canada.ca/base-de-donnees-des-projets-de-recherche/accessibilite-des-services-de-garde-au-canada-pour-les-enfants-de-0-5-ans-en-situation-de-handicap-etat-de-la-situation

Université Laval. 2024. AXC-Heritage - Pour une conciliation harmonieuse entre nos bâtiments patrimoniaux et une accessibilité inclusive. https://inclusivemap.ca/project/axs-heritage-for-a-harmonious-conciliation-between-our-heritage-buildings-and-inclusive-accessibility/

University Health Network. 2021. Recommandations relatives à l’évacuation des personnes handicapées d’un cadre bâti. https://engineeringhealth.ca/wp-content/uploads/2022/11/Evacuating-Individuals-with-Disabilities-Report_French-2.pdf

University Health Network. 2023. Recommandations concernant la prise en compte des technologies d’orientation dans les normes d’accessibilité au Canada. Findings | Wayfinding Project

University Health Network. 2024. Cadre d’accessibilité des parcs : Pour des parcs nationaux mieux adaptés aux personnes en situation de handicap. Cadre-daccessibilite-des-parcs-Pour-des-parcs-nationaux-mieux-adaptes-aux-personnes-en-situation-de-handicap-1.docx

University of British Columbia. 2024. PARCOURS Parcs pour tous. Fournir des loisirs accessibles en plein air : Recherche sur les guidée par l’utilisateur. PARCOURS-Rapport-de-recherche-FR-2024-07-02-1.docx